SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PRZEBUDOWA GMINNEGO BUDYNKU  ADMINISTRACYJNEGO  DAWNE J

PROKURATURY  WRAZ  ZE  ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA   NA

POMIESZCZENIA  DLA GMINNYCH JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH

Al. Niepodległości 20  05-600 Grójec

# INWESTOR:

# URZĄD GMINY I MIASTA W GRÓJCU

# Ul. Józefa Piłsudskiego 47     ,   05-600 Grójec

Branża : architektoniczno-budowlana

| Opracował : | Branża | Upr. Budowlane | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kosztorysy | BUA-III-8386/1/90 | 08.2012 |  |

|  | S P I S T R E Ś C I |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA OGÓLNE | 1 |
| 1.1 | WSTĘP | 1 |
| 1.1.1. | Przedmiot SST | 1 |
| 1.1.2 | Zakres Stosowania SST | 1 |
| 1.1.3 | Zakres robót objętych SST | 1 |
| 1.1.4. | Ogólne wymagania dotyczące robót | 1 |
| 1.1.4.1. | Przekazania placu budowy | 1 |
| 1.1.4.2. | Zgodność robót z przedmiarem robót i SST | 1 |
| 1.1.4.3. | Zabezpieczenie terenu budowy | 1 |
| 1.1.4.4. | Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót | 2 |
| 1.1.4.5. | Ochrona przeciw pożarowa | 2 |
| 1.1.4.6. | Materiały szkodliwe dla otoczenia | 2 |
| 1.1.4.7. | Ochrona własności publicznej i prywatnej | 2 |
| 1.1.4.8. | Ograniczenia obciążeń osi pojazdów | 2 |
| 1.1.4.9. | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 2 |
| 1.1.4.10. | Ochrona i utrzymanie ruchu | 3 |
| 1.1.4.11. | Stosowania prawa i innych przepisów | 3 |
| 1.2. | MATRIAŁY | 3 |
| 1.2.1. | Źródła uzyskania materiałów | 3 |
| 1.2.2. | Inspekcja wytwórni materiałów | 3 |
| 1.2.3. | Materiały nie odpowiadające wymaganiom | 3 |
| 1.2.4. | Przechowywania i składowanie materiałów | 3 |
| 1.2.5. | Wariantowe stosowanie materiałów | 3 |
| 1.3. | SPRZĘT | 4 |
| 1.4. | TRANSPORT | 4 |
| 1.5. | WYKONANIE ROBÓT | 4 |
| 1.6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 4 |
| 1.6.1. | Program zapewnienia jakości | 4 |
| 1.6.2. | Zasady kontroli jakości robót | 4 |
| 1.6.3. | Pobieranie próbek | 5 |
| 1.6.4. | Certyfikaty i deklaracje | 5 |
| 1.6.5. | Dokumenty budowy | 5 |
| 1.7 | OBMIAR ROBÓT | 5 |
| 1.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 5 |
| 1.7.2. | Zasady określania ilości robót i materiałów | 5 |
| 1.7.3. | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 5 |
| 1.7.4. | Czas przeprowadzania pomiarów | 6 |
| 1.8. | ODBIÓR ROBÓT | 6 |
| 1.8.1. | Rodzaje odbiorów robót | 6 |
| 1.8.2. | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 6 |
| 1.8.3. | Odbiór częściowy | 6 |
| 1.8.4. | Odbiór ostateczny robót | 6 |
| 1.8.4.1. | Zasady odbioru ostatecznego robót | 6 |
| 1.8.4.2. | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 6 |
| 1.8.4.3. | Odbiór pogwarancyjny | 7 |
| 1.9. | PODSTAWA PŁATNOSCI | 7 |
| 1.9.1. | Ustalenia ogólne | 7 |
| 1.9.2. | Warunki umowy i wymagania ogólne | 7 |
| 1.9.3. | Objazdy ,przejazdy i organizacja ruchu | 7 |
| 1.10. | PRZEPISY ZWIĄZANE | 7 |
| A | PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO | 7 |
| 2. | PRACE ROZBIÓRKOWE | 7 |
| 2.1. | Wstęp | 7 |
| 2.1.1. | Przedmiot SST | 7 |
| 2.1.2. | Zakres stosowania SST | 7 |
| 2.1.3. | Zakres robót objętych SST | 8 |
| 2.1.3.1. | Robot rozbiórkowe | 8 |
| 2.2 | MATERIAŁY | 8 |
| 2.3. | SPRZĘT | 8 |
| 2.3.1. | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 8 |
| 2.3.2. | Sprzęt pomocniczy | 8 |
| 2.4. | TRANSPORT | 8 |
| 2.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 8 |
| 2.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 8 |
| 2.5. | WYKONANIE ROBÓT | 8 |
| 2.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 8 |
| 2.5.2. | Zasady wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych | 9 |
| 2.6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 9 |
| 2.6.1. | Zasady ogólne kontroli jakości robót | 9 |
| 2.6.2. | Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych | 9 |
| 2.7. | OBMIAR ROBÓT | 9 |
| 2.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 9 |
| 2.7.2 | Jednostka obmiarowa | 9 |
| 2.8 | ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH | 9 |
| 2.8.1. | Ogólne zasady odbioru robót | 9 |
| 2.8.2 | Sposób odbioru robót | 9 |
| 2.9. | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 10 |
| 2.9.1. | Ogólne ustalenia dotyczące płatności | 10 |
| 2.9.2 | Cena jednostkowa wykonania robót | 10 |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE | 10 |
| 3.1. | Wstęp | 10 |
| 3.1.1. | Przedmiot SST | 10 |
| 3.1.2. | Zakres stosowania SST | 10 |
| 3.1.4 | Roboty ziemne | 10 |
| 3.2 | MATERIAŁY | 10 |
| 3.3. | SPRZĘT | 10 |
| 3.3.1. | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 10 |
| 3.3.2. | Sprzęt główny | 10 |
| 3.3.3 | Sprzęt pomocniczy | 10 |
| 3.4. | TRANSPORT | 10 |
| 3.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 10 |
| 3.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 11 |
| 3.5. | WYKONANIE ROBÓT | 11 |
| 3.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 11 |
| 3.5.2. | Zasady wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych | 11 |
| 3.6. | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 11 |
| 3.6.1. | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 11 |
| 3.7 | Kontrola jakości robót ziemnych | 11 |
| 3.8. | OBMIAR ROBÓT | 12 |
| 3.8.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 12 |
| 3.8.2 | Jednostka obmiarowa | 12 |
| 3.9. | ODBIÓR ROBÓT | 12 |
| 3.9.1. | Ogólne zasady odbioru robót | 12 |
| 3.9.2 | Sposób odbioru robót ziemnych | 12 |
| 3.10 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 12 |
| 3.11 | NORMY I DOKUMENTY | 12 |
| 4 | ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE | 12 |
| 4.1 | WSTĘP | 12 |
| 4.1.1 | Przedmiot SST | 12 |
| 4.1.2 | Zakres stosowania SST | 12 |
| 4.1.2 | Zakres robót SST | 12 |
| 4.1.3.1 | Roboty betonowe i żelbetowe | 13 |
| 4.2 | MATERIAŁY | 13 |
| 4.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 13 |
| 4.2.2 | Materiały główne | 13 |
| 4.3 | SPRZĘT | 13 |
| 4.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 13 |
| 4.3.2 | Sprzęt główny | 13 |
| 4.3.3 | Sprzęt pomocniczy | 13 |
| 4.4 | TRANSPORT | 13 |
| 4.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 13 |
| 4.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 13 |
| 4.5 | WYKONANIE ROBÓT | 13 |
| 4.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 13 |
| 4.5.2 | Zasady wykonania robót betonowych i żelbetowych | 14 |
| 4.6 | KONTROLA JAKOŚCI | 14 |
| 4.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości | 14 |
| 4.7 | Kontrola jakości robót betonowych i żelbetowych | 14 |
| 4.8 | OBMIAR ROBÓT | 14 |
| 4.8.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 14 |
| 4.8.2 | Jednostka obmiarowa | 14 |
| 4.9 | ODBIÓR ROBÓT | 14 |
| 4.9.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 14 |
| 4.9.2 | Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych | 15 |
| 4.10 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 15 |
| 4.10.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 15 |
| 4.10.2 | Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych | 15 |
| 4.11 | NORMY I DOKUMENTY |  |
| 5 | ROBOTY MUROWE | 15 |
| 5.1 | WSTĘP | 15 |
| 5.1.1 | Przedmiot SST | 15 |
| 5.1.2 | Zakres stosowania SST | 15 |
| 5.1.3 | Zakres robót objętych SST | 15 |
| 5.1.4 | Roboty murowe | 15 |
| 5.2 | MATERIAŁY | 15 |
| 5.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 15 |
| 5.2.2 | Materiały główne | 15 |
| 5.3 | SPRZĘT | 16 |
| 5.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 16 |
| 5.3.2 | Sprzęt główny | 16 |
| 5.4 | TRANSPORT | 16 |
| 5.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 16 |
| 5.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 16 |
| 5.5 | WYKONANIE ROBÓT | 16 |
| 5.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 16 |
| 5.5.2 | Zasady wykonania robót murowych | 16 |
| 5.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 17 |
| 5.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 17 |
| 5.6.2 | Kontrola jakości prac murowych | 17 |
| 5.7 | OBMIAR ROBÓT | 17 |
| 5.7.1 | Ogólne zasady robót murowych | 17 |
| 5.7.2 | Jednostka obmiarowa | 17 |
| 5.8 | ODBIÓR ROBÓT | 17 |
| 5.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 17 |
| 5.8.2 | Sposób odbioru robót murowych | 17 |
| 5.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 17 |
| 5.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 17 |
| 5.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót murowych | 17 |
| 5.10 | NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACAMI MUROWYMI | 18 |
| 6 | TYNKI I OKŁADINY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE | 18 |
| 6.1 | WSTĘP | 18 |
| 6.1.1 | Przedmiot SST | 18 |
| 6.1.2 | Zakres stosowania SST | 18 |
| 6.1.3 | Zakres robót objętych SST | 18 |
| 6.1.4 | Tynki wewnętrzne | 18 |
| 6.2 | MATERIAŁY | 18 |
| 6.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiału | 18 |
| 6.2.2 | Materiały główne | 18 |
| 6.3 | SPRZĘT | 18 |
| 6.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 18 |
| 6.3.2 | Sprzęt do wykonywania robót okładzinowych | 19 |
| 6.4 | TRANSPORT | 19 |
| 6.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 19 |
| 6.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 19 |
| 6.5 | WYKONANIE ROBÓT | 19 |
| 6.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 19 |
| 6.5.2 | Zasady wykonania robót tynkarskich | 19 |
| 6.5.3 | Zasady wykonania tynków renowacyjnych | 20 |
| 6.5.3.1 | Roboty przygotowawcze /tynki zewnętrzne / | 20 |
| 6.5.3.2 | Remont elewacji | 20 |
| 6.5.3.3 | Naprawa rys i spękań w tynkach | 20 |
| 6.5.3.4 | Przygotowanie tynków do malowania | 20 |
| 6.5.3.5 | Po przygotowaniu powierzchni | 21 |
| 6.5.3.6 | Uwagi końcowe | 21 |
| 6.5.4 | Zasady układania płytek ceramicznych | 21 |
| 6.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 21 |
| 6.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 21 |
| 6.6.2 | Kontrola jakości robót tynkowych i okładzinowych | 21 |
| 6.7 | OBMAR ROBÓT | 22 |
| 6.7.1. | Ogólne zasady obmiaru robót | 22 |
| 6.7.2 | Jednostka obmiarowa | 22 |
| 6.8 | ODBIÓR ROBÓT | 22 |
| 6.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 22 |
| 6.8.2 | Sposób odbioru robót tynkarskich i okładzinowych | 22 |
| 6.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 22 |
| 6.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 22 |
| 6.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót tynkarskich i okładzinowych | 22 |
| 6.10 | NORMY I DOKUMENTY | 22 |
| 7 | ROBOTY MALARSKIE | 23 |
| 7.1 | CZESĆ OGÓLNA | 23 |
| 7.1.1 | Przedmiot specyfikacji technicznej | 23 |
| 7.1.2 | Zakres robót budowlanych | 23 |
| 7.1.3 | Teren budowy | 23 |
| 7.1.3.1 | Przekazanie placu budowy | 23 |
| 7.1.3.2 | Ochrona własności i urządzeń | 23 |
| 7.1.3.3 | Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót | 23 |
| 7.1.3.4 | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 23 |
| 7.1.4. | Określenia podstawowe | 23 |
| 7.2 | MATERIAŁY | 24 |
| 7.2.1. | Wymagania ogólne | 24 |
| 7.2.2 | Stosowane materiały | 24 |
| 7.2.2.1 | Farby | 24 |
| 7.2.2.2 | Materiały pomocnicze | 24 |
| 7.3 | SPRZĘT | 24 |
| 7.3.1 | Wymagania ogólne | 24 |
| 7.3.2 | Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich | 24 |
| 7.4 | TRANSPORT | 24 |
| 7.5 | ROBOTY BUDWLWANE | 24 |
| 7.5.1 | Zasady ogólne wykonanie robót budowlanych | 24 |
| 7.5.2 | Warunki przystąpienia do robót malarskich | 25 |
| 7.5.3 | Przygotowanie podłoża | 25 |
| 7.5.3.1 | Wymagania ogólne | 25 |
| 7.5.3.2 | Właściwości podłoży | 25 |
| 7.5.4 | Wymagania stawiane robotom malarskim | 25 |
| 7.5.4.1 | Warunki prowadzenia robót | 25 |
| 7.5.5 | wymagania stawiane powłokom malarskim | 25 |
| 7.5.5.1 | Wymagania ogólne | 25 |
| 7.5.5.2 | Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby | 26 |
| 7.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 26 |
| 7.6.1 | Zasady ogólne | 26 |
| 7.6.2 | Kontrola podłoży | 27 |
| 7.6.3 | Kontrola materiałów | 27 |
| 7.6.4 | Kontrola w czasie wykonywania robót | 27 |
| 7.6.5 | Kontrola w czasie odbioru | 27 |
| 7.7 | OBMIAR ROBÓT | 27 |
| 7.7.1 | Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót | 27 |
| 7.7.1.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 27 |
| 7.7.1.2 | Czas przeprowadzania obmiaru | 28 |
| 7.7.1.3 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 28 |
| 7.7.2 | Zasady obmiaru robot malarskich | 28 |
| 7.8 | ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH | 29 |
| 7.8.1 | Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 29 |
| 7.8.1.1 | Zasady ogólne | 29 |
| 7.8.1.2 | Odbiorowi robót zanikających podlegają | 29 |
| 7.8.2 | Odbiór częściowy | 29 |
| 7.8.3 | Odbiór ostateczny robót | 29 |
| 7.8.3.1 | Zasady ogólne | 29 |
| 7.8.3.2 | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 29 |
| 7.8.4 | Odbiór końcowy | 30 |
| 7.9 | ROZLICZENIE ROBÓT MALARSKICH | 30 |
| 7.9.1 | Sposób płatności | 30 |
| 7.9.2 | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 30 |
| 7.10 | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 30 |
| 7.10.1 | Normy i normatywy | 30 |
| 7.10.2 | Przepisy prawne | 30 |
| 7.10.3 | Inne dokumenty i opracowania | 31 |
| 8 | POSADZKI I OKŁADZINY POSADZEK | 31 |
| 8.1 | WSTEP | 31 |
| 8.1.1 | Przedmiot SST | 31 |
| 8.1.2 | Zakres stosowania SST | 31 |
| 8.1.3 | Zakres robót objętych SST | 31 |
| 8.1.3.1 | Prace rozbiórkowe | 31 |
| 8.1.3.2 | Posadzki z płytek z kamieni sztucznych | 31 |
| 8.1.3.4 | Posadzki z rulonowego PCV typy Tarkett – poddasze | 32 |
| 8.1.3.5 | Okładziny schodów | 32 |
| 8.2 | MATERIAŁY | 32 |
| 8.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 32 |
| 8.2.2 | Materiały główne | 32 |
| 8.3 | SPRZĘT | 32 |
| 8.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 32 |
| 8.3.2 | Sprzęt do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych | 32 |
| 8.4 | TRANSPORT | 32 |
| 8.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 32 |
| 8.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 32 |
| 8.5 | WYKONANIE ROBÓT | 33 |
| 8.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 33 |
| 8.5.2 | Zasady wykonania podkładów i wylewek cementowych pod posadzki | 33 |
| 8.5.3 | Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze styropianu | 33 |
| 8.5.4 | Zasady układania izolacji z folii poliuretanowej | 33 |
| 8.5.5 | Zasady wykonania okładzin z płytek terakotowych | 34 |
| 8.5.6 | Zasady układania wykładziny obiektowej PCV | 34 |
| 8.5.6.1 | Przygotowanie materiału | 34 |
| 8.5.6.2 | Instalacja wykładzin elastycznych | 34 |
| 8.5.6.3 | Instrukcja montażu | 35 |
| 8.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 35 |
| 8.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 35 |
| 8.6.2 | Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych | 35 |
| 8.7 | OBMIAR ROBÓT | 36 |
| 8.7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 36 |
| 8.7.2 | Jednostka obmiarowa | 36 |
| 8.8 | ODBIÓR ROBÓT | 36 |
| 8.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 36 |
| 8.8.2 | Sposób odbioru wykonanych posadzek | 36 |
| 8.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 36 |
| 8.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 36 |
| 8.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót posadzkowych i okładzinowych | 36 |
| 8.10 | NORMY I DOKUMENTY | 36 |
| 9. | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ | 37 |
| 9.1 | WSTĘP | 37 |
| 9.1.1 | Przedmiot specyfikacji technicznej | 37 |
| 9.1.2 | Zakres robót budowlanych | 37 |
| 9.1.3 | Teren budowy | 37 |
| 9.1.3.1 | Charakterystyka terenu budowy | 37 |
| 9.1.3.2 | Przekazanie terenu budowy | 37 |
| 9.1.4 | Ochrona własności i urządzeń | 37 |
| 9.1.5 | Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót | 37 |
| 9.1.6 | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | 37 |
| 9.1.7 | Określenia podstawowe | 37 |
| 9.2 | MATERIAŁY | 38 |
| 9.2.1 | Wymagania ogólne | 38 |
| 9.2.2 | Stosowane materiały | 38 |
| 9.2.3 | Materiały pomocnicze | 38 |
| 9.3 | SPRZĘT | 38 |
| 9.3.1 | Wymagania ogólne | 38 |
| 9.3.2 | Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej | 38 |
| 9.4 | TRANSPORT | 38 |
| 9.5 | ROBOTY BUDOWLANE | 38 |
| 9.5.1 | Zasady ogólne wykonania robót budowlanych | 38 |
| 9.5.2 | Warunki przystąpienia do montażu stolarki | 38 |
| 9.5.3 | Przygotowanie do montażu stolarki | 38 |
| 9.5.4 | Montaż stolarki budowlanej | 39 |
| 9.5.4.1 | Wymagania dotyczące montażu | 39 |
| 9.5.4.2 | Sposób montażu stolarki budowlanej | 39 |
| 9.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 40 |
| 9.6.1 | Zasady ogólne | 40 |
| 9.6.2 | Kontrola ościeży | 40 |
| 9.6.3 | Kontrola materiałów | 40 |
| 9.6.4 | Kontrola w czasie wykonywania robót | 40 |
| 9.6.5 | Kontrola w czasie odbioru robót | 40 |
| 9.7 | OBMIAR ROBÓT | 41 |
| 9.7.1 | Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót | 41 |
| 9.7.1.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 41 |
| 9.7.1.2 | Czas przeprowadzania obmiaru | 41 |
| 9.7.1.3 | Urządzenia i sprzęt pomiarowy | 41 |
| 9.7.1.4 | Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej | 41 |
| 9.8 | ODBIÓR MONTAZU STOARKI BUDOWLANEJ | 41 |
| 9.8.1 | Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu | 41 |
| 9.8.1.1 | Zasady ogólne | 41 |
| 9.8.1.2 | Odbiorowi robót zanikających przy montażu podlegają | 42 |
| 9.8.2 | Odbiór częściowy | 42 |
| 9.8.3 | Odbiór ostateczny robót | 42 |
| 9.8.3.1 | Zasady ogólne | 42 |
| 9.8.3.2 | Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają | 42 |
| 9.8.3.3 | Dokumenty do odbioru ostatecznego | 42 |
| 9.8.4 | Odbiór końcowy | 42 |
| 9.9 | ROZLICZENIE ROBÓT MONTAZOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ | 43 |
| 9.9.1 | Sposób płatności | 43 |
| 9.9.2 | Zasady obliczania ceny jednostkowej | 43 |
| 9.10 | PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE | 43 |
| 9.10.1 | Normy i normatywy | 43 |
| 10 | REMONT POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH | 43 |
| 10.1 | WSTĘP | 43 |
| 10.1.1 | Przedmiot SST | 43 |
| 10.1.2 | Zakres Stosowania SST | 43 |
| 10.1.3 | Zakres robót objętych SST | 43 |
| 10.1.3.1 | Remont dachu | 43 |
| 10.2 | Materiały | 44 |
| 10.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 44 |
| 10.2.2 | Pokrycie dachu blacha trapezową | 44 |
| 10.2.3 | Obróbki blacharskie | 44 |
| 10.2.4 | Rynny dachowe | 44 |
| 10.2.5 | Rury spustowe | 44 |
| 10.3 | Sprzęt | 44 |
| 10.3.1 | Ogólne wymaganie dotyczące sprzętu | 44 |
| 10.3.2 | Sprzęt do wykonania pokrycia dachu | 44 |
| 10.4 | Transport | 44 |
| 10.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 44 |
| 10.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 44 |
| 10.5 | Wykonanie robót | 44 |
| 10.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 44 |
| 10.5.1.1 | Montaż rynien i rur spustowych | 45 |
| 10.5.1.2 | Uzupełnienie pokrycia dachowego z blachy trapezowej | 45 |
| 10.5.1.3 | Obróbki blacharskie | 45 |
| 10.6 | Kontrola Jakości robót | 45 |
| 10.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 45 |
| 10.6.2 | Kontrola jakości prac | 45 |
| 10.7 | Obmiar robót | 46 |
| 10.7.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 46 |
| 10.7.2 | Jednostka obmiarowa | 46 |
| 10.8 | Odbiór robót | 46 |
| 10.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 46 |
| 10.8.2 | Sposób odbioru robót remontowych dachu | 46 |
| 10.9 | Podstawa płatności | 46 |
| 10.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 46 |
| 10.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu | 46 |
| 10.10 | Normy i dokumenty związane z pracami remontowymi dachu | 46 |
| 11 | ELEMENYT ŚLUSARSKIE | 46 |
| 11.1 | WSTĘP | 46 |
| 11.1.1 | Przedmiot SSt | 46 |
| 11.1.2 | Zakres Stosowania SST | 47 |
| 11.1.3 | Zakres robót objętych SST | 47 |
| 11.2. | MATERIAŁY | 47 |
| 11.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 47 |
| 11.2.2 | Balustrady schodowe | 47 |
| 11.2.3 | Aprobaty | 47 |
| 11.3 | SPRZĘT | 47 |
| 11.3.1 | Ogólne wymaganie dotyczące sprzętu | 47 |
| 11.3.2. | Sprzęt do wykonania elementów ślusarskich | 47 |
| 11.4 | Transport | 47 |
| 11.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 47 |
| 11.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 47 |
| 11.5 | Wykonanie robót | 47 |
| 11.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 47 |
| 11.5.1.1 | Dostawa i montaż balustrad schodowych | 48 |
| 11.6 | Kontrola Jakości robót | 48 |
| 11.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 48 |
| 11.6.2 | Kontrola jakości prac | 48 |
| 11.7 | OBMIAR ROBÓT | 48 |
| 11.7.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 48 |
| 11.7.2 | Jednostka obmiarowa | 48 |
| 11.8 | Odbiór robót | 48 |
| 11.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 48 |
| 11.8.2 | Sposób odbioru robót remontowych dachu | 49 |
| 11.9 | Podstawa płatności | 49 |
| 11.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 49 |
| 11.9.2 | Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu | 49 |
| 12 | DŹWIG PLATFORMOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 49 |
| 12.1 | WSTĘP | 49 |
| 12.1.1 | Przedmiot SST | 49 |
| 12.1.2 | Zakres Stosowania SST | 49 |
| 12.1.3 | Zakres robót objętych SST | 49 |
| 12.2 | MATERIAŁY | 49 |
| 12.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 49 |
| 12.2.2 | Dźwig platformowy | 49 |
| 12.2.3 | Aprobaty | 50 |
| 12.3 | SPRZĘT | 50 |
| 12.3.1 | Ogólne wymaganie dotyczące sprzętu | 50 |
| 12.3.2 | Sprzęt do wykonania montażu dźwigu | 50 |
| 12.4 | Transport | 50 |
| 12.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące transportu | 50 |
| 12.4. | Transport sprzętu i materiałów | 50 |
| 12.5 | WYKONANIE ROBÓT | 51 |
| 12.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 51 |
| 12.5.1.1 | Dostawa i montaż dźwigu | 51 |
| 12.6 | KONTROLA JAKOŚCI PRAC | 51 |
| 12.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 51 |
| 12.6.2 | Kontrola jakości prac | 51 |
| 12.7 | OBMIAR ROBÓT | 51 |
| 12.7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 51 |
| 12.7.2 | Jednostka obmiarowa | 51 |
| 12.8 | OBMIAR ROBÓT | 52 |
| 12.8.1 | Ogólna zasady obmiaru robót | 52 |
| 12.8.2 | Sposób odbioru robót | 52 |
| 12.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 52 |
| 12.9.1 | Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności | 52 |
| 12.9.2 | Cena jednostki obmiarowej | 52 |
| 13 | ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH , ŚCIANKI , IZOLACJIE | 52 |
| 13.1 | WSTĘP | 52 |
| 13.1.1 | Przedmiot SST | 52 |
| 13.1.2 | Zakres Stosowania SST | 52 |
| 13.1.3 | Zakres robót objętych SST | 52 |
| 13.1.4 | Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych | 52 |
| 13.2 | MATERIAŁY | 53 |
| 13.2.1 | Ogólne wymagania dotyczące materiałów | 53 |
| 13.2.2 | Materiały główne | 53 |
| 13.3 | SPRZĘT | 53 |
| 13.3.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 53 |
| 13.3.2 | Sprzęt do prac z prefabrykatów gipsowych | 53 |
| 13.4 | TRANSPORT | 53 |
| 13.4.1 | Ogólne wymagania dotyczące sprzętu | 53 |
| 13.4.2 | Transport sprzętu i materiałów | 53 |
| 13.5 | WYKONANIE ROBÓT | 53 |
| 13.5.1 | Ogólne zasady wykonania robót | 53 |
| 13.5.2 | Zasady wykonania rusztów metalowych pod wykładziny z płyt K-G | 54 |
| 13.5.3 | Montaż okładzin sufitów z płyt K-G | 54 |
| 13.5.4 | Montaż ścianek Działowych z płyt K-G na rusztach metalowych | 54 |
| 13.6 | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT | 54 |
| 13.6.1 | Ogólne zasady kontroli jakości robót | 54 |
| 13.6.2 | Kontrola jakości robót z gipsu , prefabrykatów gipsowych i izolacji | 54 |
| 13.7 | OBMIAR ROBÓT | 54 |
| 13.7.1 | Ogólne zasady obmiaru robót | 54 |
| 13.7.2 | Jednostka obmiarowa | 54 |
| 13.8 | ODBIÓR ROBÓT | 55 |
| 13.8.1 | Ogólne zasady odbioru robót | 55 |
| 13.8.2 | Sposób odbioru robót | 55 |
| 13.9 | PODSTAWA PŁATNOŚCI | 55 |
| 13.9.1 | Ogólne zasady dotyczące płatności | 55 |
| 13.9.2 | Cena jednostki obmiarowej ścianek ,izolacji cieplnej | 55 |
| 13.10 | NORMY I DOKUMENTY | 55 |

- WYMAGANIA OGÓLNE

  - WSTĘP

    - Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze

zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ulicy

Aleja Niepodległości 20 w Grójcu .

    - Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana  jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt.1.1.1.

    - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi   specyfikacjami

A)  PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

- prace rozbiórkowe

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- roboty murowe

- tynki wewnętrzne

- tynki renowacyjnych

- roboty malarskie

- posadzki i okładziny  posadzek

- izolacje  p. wilgociowe i cieplne

- elementy ślusarskie

- stolarka wewnętrzna i zewnętrzna

- rynny , rury spustowych i obróbki blacharskie

- elewacja

- montaż dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych

B)   ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- chodniki , drogi  , place

- ogrodzenie

    - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z przedmiarem robót , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

      - Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi  i administracyjnymi , dziennik budowy oraz komplet SST

      - Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty  zgodnie z wykazem  podanym w szczegółowych  warunkach umowy .

      - Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST

Dokumentacja projektowa , przedmiar robót , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora Wykonawcy  stanowią część umowy , a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy . W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności  wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie materiały i wykonane prace będą zgodne z dokumentacją techniczną , przedmiarem robót i SST. Dopuszczalne będą odchylenia od danych określonych w dokumentacji , przedmiarze i SST w ramach określonego przedziału tolerancji.. Cechy materiałów i elementów muszą wykazywać zgodność z określonymi wymogami , a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty i zastosowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją i SST i będą miały wpływ na jakość wykonanych prac , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy

      - Zabezpieczenie terenu  budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych Wykonawca ma obowiązek utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy ,w okresie trwania wykonywania prac ,aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Przed przystąpieniem do robót  wykonawca przedstawi Inspektorów Nadzoru  do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń w okresie trwania prac remontowych . Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie  przed ich rozpoczęciem   w uzgodniony z Inspektorem Nadzoru sposób  oraz przez umieszczenie , w miejscach i w ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru , tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt zabezpieczenia terenu , budowy , utrzymanie tablic informacyjnych nie podlega odrębnej zapłacie  i  przyjmuje się , że  jest włączony  w cenę umowną

      - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować podczas wykonywania prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego .

Podczas trwania budowy wykonawca będzie :

- utrzymywać porządek na terenie budowy

- stosować się do obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i

wokół terenu budowy, będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich  lub własności

społecznej lub innych , wynikających z hałasu ,skażeń ,zapyleń lub innych przyczyn powstałych

podczas wykonywania prac remontowych.

Stosując się do  w/w wymagań wykonawca będzie miał na względzie  szczególnie :

- usytuowanie magazynów , składowisk  i dróg dojazdowych

- środki ostrożności i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami i

substancjami toksycznymi , przed zanieczyszczaniem powietrza gazami i pyłami oraz  przed

możliwością powstania pożaru

      - Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy przeciwpożarowe .  Będzie posiadać i utrzymywać w sprawności sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy w  pomieszczeniach biurowych, magazynowych na stanowiskach pracy . Materiały  łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed  dostępem osób niepowołanych . Wykonawca będzie odpowiedzialny również za wszystkie  straty powstałe  na skutek pożaru wywołanego podczas realizacji robót bądź przez pracowników Wykonawcy .

1.1.4.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które są  szkodliwe / wywołujące promieniowanie  o stężeniu przekraczającym dopuszczalne określone odpowiednimi przepisami normy / dla otoczenia , nie będą użyte do wykonania zadania .

Materiały odpadowe muszą posiadać aprobatę techniczną ,wydaną przez uprawnioną  jednostkę określającą brak szkodliwego oddziałowywania na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po ich zakończeniu szkodliwość ich zanika, mogą  być użyte  pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania , jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien uzyskać zgodę na ich użycie  od właściwych organów administracyjnych .

W momencie gdy Wykonawca użył takich materiałów , a ich użycie spowodowało jednak jakiekolwiek zagrożenie  środowiska , konsekwencje tego  ponosi Zamawiający .

1.1.4.8    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne ,takie jak rurociągi ,kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji  Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji lub urządzeń  podczas trwania prac remontowych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenie tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powinien powiadomić inwestora i zainteresowane instytucje  oraz będzie z nimi  współpracował dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw  .Wykonawca będzie odpowiadać za wszystkie spowodowane przez jego działania  uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu  przez Zamawiającego.

1.1.4.9      Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Obowiązany jest uzyskać niezbędne  zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  i w sposób ciągły będzie powiadamiał   o każdorazowym przewozie inwestora .

1.1.4.10       Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas wykonywania robót remontowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

Szczególnie Wykonawca  ma obowiązek dbać ,by personel nie pracował  w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających  odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz sprzęt  i odzież ochronną dla ochrony życia  i zdrowia osób  zatrudnionych  na budowie  oraz dla zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego  .

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe  nie później  niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.1.4.11     Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszystkie materiały i urządzenia  używane do robót od daty rozpoczęcie do daty zakończenia  robót /do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora /.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposób ,by budowla lub jej elementy były w dobrym stanie  przez cały czas ,do odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora zaniedbania utrzymania ,Wykonawca na jego polecenie powinien nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia rozpocząć roboty utrzymaniowe .

1.1.4.12       Stosowania prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne ,które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót remontowych.

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych oraz będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń  lub metod i w sposób ciągły informować będzie Inspektora o swych działaniach , przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - MATERIAŁY

    - Źródła  uzyskania materiałów

Przed przystąpieniem do prac i zastosowaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca  przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania lub wytwarzania tych materiałów i przedstawi odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła .

Poniesie również wszystkie koszty , a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  z dostarczeniem materiałów na teren prowadzenia prac .

    - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami . Próbki materiałów mogą być pobierane  w  celu  sprawdzenia ich właściwości . Wynik kontroli będzie podstawą do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

    - Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały , które nie będą odpowiadały wymogom  zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru . Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót ,niż te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru . Każdy rodzaj robót , w którym  znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca wykonuje na własne ryzyko ,licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .

1.2.4.        Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zobowiązany jest , aby składowane na czas robót materiały , były zabezpieczone

przed zniszczeniem , by zachowały  swoją  jakość i właściwości i były dostępne  do kontroli przez Inspektora Nadzoru .Miejsce czasowego składowania  materiałów będzie zlokalizowane w obrębie budowy i wskazane przez Inspektora Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę .

    - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli przedmiar robót lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach  Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze . Wybrany materiał może być użyty po zaakceptowaniu przez Inwestora i nie może być później  zmieniany  bez jego zgody.

  - SPRZĘT

Wykonawca  jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie  takiego ,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez  Inspektora .

Sprzęt będący własnością Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania . Wykonawca dostarczy  Inwestorowi kopie dokumentów  potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie  jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt ,maszyny ,urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

  - TRANSPORT

Wykonawca  zobowiązany jest  do stosowania środków transportu ,które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych prac  i właściwości przewożonych materiałów .Ilość używanych środków transportu  zapewni prowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w przedmiarze robót  i w SST zapewniając terminowość wykonania prac .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały  wymagania  dotyczące przepisów  ruchu drogowego  w odniesieniu  do dopuszczalnych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt  , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego Pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

  - WYKONNIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie  robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót , za ich zgodność z przedmiarem robót , wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i wyznaczenie  wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie  z wymiarami i  rzędnymi .

Następstwa jakiegokolwiek  błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione  przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . Wszelki polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym ,po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe  tego powodu ponosi Wykonawca.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    - Program  zapewnienia jakości

Do obowiązków  wykonawcy należy opracowanie  i przedstawienie  do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości , w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót , możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z przedmiarem  robót, SST oraz poleceniami i ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora nadzoru .

Program zapewnienia jakości będzie zawierał :

- część  ogólną opisującą :

- organizację wykonania robót ,w tym terminy i sposób prowadzenia robót

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót

- bhp

- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót

- wyposażenie w sprzęt  i urządzenia do pomiarów i kontroli

- sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych

- cześć szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie  z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu

- sposób i procedurę pomiarów i badań  prowadzonych podczas dostawy towarów

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom

1.6.2.   Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość  robót .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów , zapewni odpowiedni system kontroli , włączając personel , sprzęt , zaopatrzenie .

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonania  jest zadawalający . Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie ,że roboty wykonywane są zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji.

    - Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie  statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na zasadzie  , że wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

    - Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ,że  zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi  na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą

c) aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy .

W przypadku materiałów , dla których  ww. dokumenty są wymagane przez SST , każda partia dostarczona do wbudowania będzie posiadać te dokumenty ,określające w sposób  jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta  , a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego . Kopie wyników  będą dostarczone przez Wykonawcę  Inspektorowi Nadzoru .

Materiały nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być wbudowane podczas wykonywania zadania .

    - Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy . Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane  na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa  ludzi ,mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu , podpisem osoby wpisującej ,z podaniem  jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne ,dokonane trwale w porządku chronologicznym ,bezpośrednio lub jeden po drugim , bez przerw .

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem i opatrzone datą i podpisem  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

Do dokumentów  budowy zalicza się ponadto:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokół przekazania placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi

- protokóły odbioru robót

- korespondencja na budowie

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w  formie przewidzianej prawem .

  - OBMIAR ROBÓT

    - Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót , w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca ,wyniki obmiarów będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie  w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzieindziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót .Błędne dane zostaną poprawione wg. Instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie .

    - Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiary będą wykonywane wg. zasad przyjętych w kosztorysowaniu

1.7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy ,stosowany w czasie obmiaru robót będą  zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . Urządzenia  i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca ,  wraz z wymaganymi świadectwami legalizacji . Wykonawca dba o dobry stan  techniczny tych urządzeń w całym okresie trwania prac.

    - Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków  robót , oraz w  czasie trwania robót w przypadku robót zanikających i podlegających przykryciu przed ich przykryciem Roboty pomiarowe i ich obliczenia będą wykonane w sposób czytelny i zrozumiały .

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą  uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów . W razie  braku miejsca szkice można dołączyć w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów  , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

1.8.     ODBIÓR ROBÓT

1.8.1.  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

1.8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości  wykonanych robót , które w dalszym etapie realizacji ulegną  zakryciu .Będzie on dokonany  w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania  ogólnego postępu robót .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonany będzie przez Inspektora Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem w dzienniku budowy . Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie ,nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem w dzienniku . Jakość i ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie  dokumentów , zawierających komplet wyników badań  w oparciu o przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z przedmiarem robót, SST i uprzednimi  ustaleniami .

1.8.3.   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót . Dokonuje się go wg.  zasad  jak przy odbiorze ostatecznym robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru .

    - Odbiór ostateczny robót

1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości  jakości  i wartości .

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  powiadomieniem  na piśmie  o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów , o których mowa w pkt. 1.6.4.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  przedłożonych dokumentów ,wyników badań ,ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST.

Podczas odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych .W przypadku stwierdzenia ich niewykonania ,komisja przerwie  swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Jeżeli komisja podczas odbioru stwierdzi , że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją , SST  z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu /komisja dokona potrąceń  oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem podstawowym do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego .

Do odbioru  ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

1) deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

2) szczegółowe specyfikacje techniczne /podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające/

3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów

4) wyniki pomiarów kontrolnych  oraz badań

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budynków i budowli

6) kopię  mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej . W przypadku gdy

komisja stwierdzi niekompletność  dokumentów  w momencie odbioru ostatecznego , w   porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru  ostatecznego robót .  Wszystkie zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające  będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

1.8.4.3. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i zaistniałych  w okresie gwarancyjnym . Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu  uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.8.4.” Odbiór ostateczny robót ”

1.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

    - Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo  podstawą płatności będzie wartość podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa  pozycji kosztorysowej  będzie uwzględniać wszystkie   czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST . Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

- robociznę  bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania ,ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi  kosztami

- koszty pośrednie ,zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT

    - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w pkt.1  obejmuje wszystkie warunki określone w ww. Dokumentach ,a nie wyszczególnione w kosztorysie

    - Objazdy , przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania dróg dla prawidłowej organizacji ruchu obejmuje :

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem  i odpowiednimi instytucjami  projektu organizacji ruchu na czas trwania prac remontowych ,wraz z dostarczeniem kopii  projektu Inspektorowi  i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robot.

- ustawienie tymczasowego oświetlenia i oznakowania  zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu

- opłaty za dzierżawę terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni , ramp , chodników , krawężników , barier i innych

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych

Koszt utrzymania  objazdów /przejazdów  i organizacji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie , przestawianie przykrycia i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych i poziomych , barier i świateł .

  - RZEPISY ZWIĄZANE

Wg. norm , przepisów i wytycznych zawartych w przedmiotowych SST.

A)      PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

2.         ROBOTY ROZBIÓRKOWE

  - WSTEP

2.1.1.    Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  /SST/  są  wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze

zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ulicy Aleja Niepodległości 20 w Grójcu .

2.1.2      Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.1.

    - Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie rozbiórek i demontaży elementów niezbędnych do wykonania przebudowy budynku administracyjnego

2.1.3.1.  Roboty rozbiórkowe

- Rozebranie okładzin ściennych  z płytek glazura

- Odbicie tynków

- Demontaż ościeżnic drzwiowych i  skrzydeł drzwiowych

- Rozebranie ścianek działowych z cegły  ceramicznej

- Rozebranie ścian  i kominów

- Rozebranie schodów

- Wykucie otworów w ścianach z cegieł

- Wykucie wnęk

- Wykucie gniazd

- Przebicie otworów

- Wykucie  bruzd pionowych w ścianach z cegieł

- Rozebranie posadzek

- Rozebranie podłoży  betonowych

- Rozebranie drewnianych podłóg

- Rozebranie podłoży  betonowych

- Rozebranie rynien i rur spustowych

- Rozebranie obróbek  blacharskich

- Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi

2.2.      MATERIAŁY

Specyfikacja prowadzenia prac rozbiórkowych  nie wymaga użycia materiałów , jedynie przy robotach odtworzeniowych wykorzystane będą materiały opisane szczegółowo w  pozostałych rozdziałach

2.3.      SPRZĘT

2.3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

    - Sprzęt pomocniczy

Do przeprowadzenia robót demontażowych i odtworzeniowych niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód samowyładowczy do 5 t

- wyciąg jednospadowy z napędem elektrycznym 0,5t

Sprzęt  stosowany do prac rozbiórkowych i demontażowych powinien gwarantować uzyskanie  wymaganej sprawności prowadzonych prac .

  - TRANSPORT

    - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

    - Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

  - WYKONANIE ROBÓT

2.5.1      Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.5 .  Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

Higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

    - Zasady wykonywania prac rozbiórkowych i demontażowych

Prace rozbiórkowe i demontażowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i P. poż . Podczas prowadzenia tych prac należy wykonać wszelkie niezbędne osłony i zabezpieczenia chroniące przed ewentualnym  możliwym uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów  budynku.

Pozyskane materiały rozbiórkowe  winny być posortowane i zmagazynowane  w miejscach             wyznaczonych składowisk . Dotyczy to również materiałów powtórnie wbudowanych . Materiały, które nie będą ponownie użyte należy niezwłocznie wywieść z terenu budowy .

2.6      KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

2.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

    - Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych

Kontrola jakości prac rozbiórkowych i demontażowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.

- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy

  - OBMIAR ROBÓT

    - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7

    - Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są :

- [ m2 ]   dla rozebrania okładzin ściennych , rozebrania ścianek działowych ,  rozebraniu posadzek , odbicie

tynków , rozebranie posadzek , rozebranie obróbek  blacharskich , rozebranie podłoży  betonowych

wykucie otworów w ścianach z cegieł

- [ m ]    bruzd  pionowych  w ścianie i ich  zamurowanie , rozebranie rynien i rur spustowych

- [ m3 ]   dla rozebrania ścian  i kominów , rozebranie schodów dla  wywozu gruzu i ziemi .

- [ szt. ] dla wykucia z muru ościeżnic o pow. do 2m2 , wykucie gniazd , przebicie otworów , demontaż

ościeżnic drzwiowych i skrzydeł drzwiowych

  - ODBIÓR ROBÓT

2.8.1     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8

    - Sposób odbioru robót

Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych  następuje na podstawie protokółu   z kontroli , które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru .

  - Podstawa płatności

2.9.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt. 1.9

    - Cena jednostki wykonania robót

Cena jednostki wykonania robót obejmuje  wszystkie czynności  technologiczne , niezbędne do wykonania poszczególnych etapów rozbiórki lub demontażu , zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe  związane z prawidłowym wykonaniem rozbiórki oraz prace transportowe , porządkowe , zabezpieczeniowe  ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji rozbiórkowych .

3.      ROBOTY ZIEMNE

3.1   WSTĘP

3.1.1      Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej [SST] są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ulicy Aleja Niepodległości 20 w Grójcu .

3.1.2      Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu  i realizacji robót  wymienionych w pkt. 1.1.1

3.1.3     Zakres robót  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi

czynnościami umożliwiającymi  i mającymi na celu wykonanie robót ziemnych w tym pomiarów geodezyjnych niezbędnych do wykonania elementów zewnętrznych i wewnętrznych przebudowywanego budynku .

3.1.4     Roboty ziemne

W zakres robót ziemnych związanych z wymianą ogrodzenia wchodzą:

- pomiary geodezyjne

- wykopy pod fundamenty

- obsypanie fundamentów i rozplantowanie ziemi

3.2     MATERIAŁY

Specyfikacja prowadzenia robót ziemnych nie wymaga użycia szczególnych materiałów . Jedynie do przeprowadzania zasypania i obsypywania należy użyć gruntu z wykopów .

3.3     SPRZĘT

3.3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.3

3.3.2.   Sprzęt główny

- Samochód samowyładowczy do 5 t

- Koparko-ładowarka

3.3.3     Sprzęt pomocniczy

- Niwelator z łatą pomiarową

- Taczki

- Szpadle

- Ubijak spalinowy

- Samochód skrzyniowy

Sprzęt  stosowany  do  robót  ziemnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej  jakości i

sprawności prowadzonych prac .

3.4     TRANSPORT

3.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

3.4.2   Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

3.5      WYKONANIE ROBÓT

3.5.1    Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5 Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia

19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań     dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu    i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

3.5.2     Zasady wykonania robót ziemnych

Roboty ziemne  powinny  być wykonywane  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  , przepisami BHP i P. Poż .Podczas prowadzenia prac wykonać niezbędne zabezpieczenia i osłony chroniące przed  ewentualnym możliwym uszkodzeniem  lub zniszczeniem wykonanych prac i  zabezpieczeniem przed osobami trzecimi . Pozyskany materiał z wykopu powinien być odłożony na odkład w miejscach wyznaczonych stanowisk . dotyczy to materiałów powtórnie wbudowanych .

Materiał który nie będzie wbudowany powtórnie należy bezzwłocznie wywieść z tereny budowy .

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca robót powinien przejąć od inwestora punkty stałe i charakterystyczne , tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Stałe punkty pomiarowe powinny tak być usytuowane, wykonane i zabezpieczone , żeby nie nastąpiło ich uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę , mróz , roboty budowlane itp. Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów  powinno być wykonane na łatach  ciesielskich lub podobnych urządzeniach  umocowanych na stałe  poza obrysem wykonywanych robót ziemnych . Wykopy powinny być wykonane w takim okresie by po ich zakończeniu  można było  przystąpić natychmiast do przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować . Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli w planie , sposobu ich założenia , głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu .

3.6    KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

3.6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

3.7     Kontrola jakości robót ziemnych

Kontrola jakości prac ziemnych  należy przeprowadzić według ogólnych zasad  określonych

w  przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakoś i trwałość wykonania robót

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż

- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy

3.8        OBMIAR ROBÓT

3.8.1     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7

3.8.2     Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są :

- [ m3 ]  dla wykopów

3.9        ODBIÓR ROBÓT

3.9.1     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8

3.9.2     Sposób odbioru robót ziemnych

Odbiór robót ziemnych  następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót ziemnych  powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie wykonanych wykopów

- Sprawdzenie zagęszczenia gruntów

- Sprawdzenie odwodnienia wykopów

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru .Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-68/B-06050

3.10        PODSTAWA PŁATNOŚCI

3.10.1     Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

3.10.2     Cena jednostki obmiarowej robót ziemnych

Cena jednostki wykonania  robót ziemnych obejmuje  wszystkie materiały , sprzęt  i czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe  jak  i  dodatkowe  związane  z prawidłowym  wykonaniem robót ziemnych  oraz prace transportowe  porządkowe , zabezpieczeniowe , ujęte  w  cennikach  przy  wycenie poszczególnych   pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

3.11        NORMY I DOKUMENTY

-   PN-86/B-02480   Grunty budowlane . Określenia, symbole , podział i opis gruntów

-   BN-83/8836-02   Przewody podziemne . Roboty ziemne .Wymagania przy odbiorze

-   Wytyczne wykonania robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury .ITB,  Warszawa 1995

4.    ROBOYT BETONOWE I ŻELBETOWE

4.1   WSTĘP

4.1.1   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej [SST] są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót przy  przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ulicy Aleja Niepodległości 20 w Grójcu .

4.1.2    Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy  zleceniu  i  realizacji robót

wymienionych w pkt.1.1.1

4.1.3   Zakres robót  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi  i mającymi na celu wykonanie robót  betonowych i żelbetowych w tym

wykonania pomiarów  niezbędnych do wykonania przebudowy  budynku  administracyjnego w Grójcu .

4.1.3.1    Roboty betonowe i  żelbetowe

W zakres robót betonowych i żelbetowych związanych z :

- pomiary

- deskowanie elementów betonowych i żelbetowych

- montaż elementów zbrojenia

- betonowanie elementów betonowych i  żelbetowych

4.2  MATERIAŁY

4.2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

4.2.2    Materiały główne

Do wykonania elementów betonowych i żelbetowych należy stosować następujące materiały:

- Stal zbrojeniowa  wg PN-82/H-93215

- Beton  wg. PN-88/B-06250

4.3      SPRZĘT

4.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.3

4.3.2    Sprzęt główny

Do prowadzenia robót żelbetowych należy stosować następujący sprzęt :

- samochód do betonu

- betoniarkę

- deskowanie tradycyjne lub systemowe

4.3.3   Sprzęt pomocniczy

- Niwelator z łatą pomiarową

- Taczki

- Nożyce do prętów

- Giętarka do prętów

- Spawarka elektryczna

- Samochód skrzyniowy

Sprzęt stosowany do robót  ziemnych  powinien  gwarantować  uzyskanie  wymaganej jakości  i  sprawności prowadzonych prac .

4.4   TRANSPORT

4.4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

4.4.2   Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i samochodem dostawczym

4.5      WYKONANIE ROBÓT

4.5.1   Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1.5

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U  Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników

podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn

przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

4.5.2  Zasady wykonania robót betonowych i żelbetowych

Roboty betonowe i żelbetowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami , przepisami BHP i P. poż.

Deskowanie - dostarczyć i montować dobrej jakości do wykonania prac żelbetowych i betonowych

zgodnie z przedmiarem . Nie usuwać deskowania przed stwardnieniem betonu

wystarczającym do przeniesienia  przez element obciążenia własnego i użytkowego.

Tolerancja  -  Dokładność wykonania powinna być zgodna z PN-62/B-02355  i  PN-62/B- 02356

Zbrojenie    -  Zbrojenie przed ułożeniem oczyścić  z rdzy ,oblodzenia  i innych zanieczyszczeń

utrudniających przyczepność do betonu . Ma być montowane dokładnie, mocowane elementami i dystansownikami metalowymi

Beton           - Dostarczyć i ułożyć beton B-7,5 ; B-25 ; B-35 . Mieszanka powinna mieć właściwą

konsystencję bez dodawania nadmiernej ilości wody. Układanie betonu powinno przebiegać

w sposób  uniemożliwiając jego rozwarstwienie , wibrować w celu usunięcia pęcherzy

powietrza niezwłocznie po ułożeniu. Kontrolować prędkość betonowania , aby mieszanka

układała  się w warstwach max 30cm.

Przed wznowieniem betonowania po przerwie , powierzchnia betonu powinna  być  nacięta,

nakłuta, w celu usunięcia szkliwa i odsłonięcia kruszywa.  Po zabetonowaniu należy pamiętać

o pielęgnacji betonu. .

4.6    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.6

4.7     Kontrola jakości robót betonowych i żelbetowych

Kontrola jakości prac betonowych i żelbetowych  należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w  przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Zachowanie warunków BHP  i ochrony P. Poż.

- Uprzątnięcia stanowiska pracy i tereny budowy

- Atesty na materiały budowlane , certyfikaty

4.8       OBMIAR ROBÓT

4.8.1     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.7

4.8.2     Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru przy rozbiórce są :

- [ m3 ]  dla betonowania stóp i ław fundamentowych oraz podkładów betonowych

- [ m2 ]  dla płyt fundamentowych  i schodów

4.9       ODBIÓR ROBÓT

4.9.1  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt.1”wymagania ogólne „ pkt 1.8

4.9.2    Sposób odbioru robót betonowych i żelbetowych

Odbiór robót betonowych i żelbetowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Przy odbiorze robót betonowych i żelbetowych powinny być  przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie wykonanych elementów - wymiary

- Sprawdzenie wyników badań wytrzymałościowych

- Wyglądu zewnętrznego

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru . Dopuszczalne odchyłki zgodnie z PN-368/B-06251

4.10        PODSTAWA PŁATNOŚCI

4.10.1     Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne”  pkt.1.9

4.10.2  Cena jednostki obmiarowej robót betonowych i żelbetowych

Cena  jednostki  wykonania  robót  żelbetowych i zbrojeniowych obejmuje  wszystkie  materiały sprzęt  i  czynności technologiczne ,nie zbędne do wykonania poszczególnych  etapów robót , zarówno  prace  podstawowe  jak  i  dodatkowe  związane  z  prawidłowym   wykonaniem robót betoniarskich oraz prace transportowe ,porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte  w  cennikach przy  wycenie poszczególnych   pozycji   dotyczących wykonania robót  zawartych w tym punkcie .

4.11         NORMY I DOKUMENTY

PN-84/B-03264   Konstrukcje betonowe i żelbetowe i sprężone .Obliczenia statyczne i projektowe

PN-88/B-04300   Cement .Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06250   Beton zwykły

PN-63/B-06521   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu

5.     ROBOTY MUROWE

5.1 WSTEP

5.1.1    Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu .

5.1.2    Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji  robót wymienionych w pkt.1.1.1.

5.1.3   Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac murowych elementów niezbędnych do wykonania przebudowy budynku Administracyjnego w Grójcu  przy  Al. Niepodległości 20

5.1.4.  Roboty murowe

W zakres  prac murowych związanych z przebudową budynku  administracyjnego wchodzą :

- Fundamenty  z bloczków betonowych

- Ściany wewnętrzne z cegły Silka M18

- Ścianki działowe z gazobetonu gr. 12 cm M500 i cegieł ceramicznych kl.100

- Słupy i filarki międzyokienne  z cegły pełnej kl.150

- Zamurowanie otworów i uzupełnienie ścian z cegły pełnej  kl.150

5.2 .    MATERIAŁY

5.2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt. 1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

5.2.2     Materiały główne

- cegła pełna klasy 100 , 150

- gazobeton klasy M500

- bloczki  Silka  M18

- zaprawa cementowo wapienna marki M7 wg PN-90/B-14501

5.3      SPRZĘT

5.3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

5.3.2     Sprzęt główny

Do prowadzenia robót murowych należy stosować następujący sprzęt:

- Samochód samowyładowczy

- Wyciąg jednomasztowy

- Betoniarka wolnospadowa

Sprzęt powyższy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  jakości i sprawności prowadzonych  prac

5.4       TRANSPORT

5.4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

5.4.2.    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi i  samochodem dostawczym

5.5.      WYKONANIE ROBÓT

5.5.1    Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt. 1

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz. 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

5.5.2.       Zasady wykonywania robót murowych

Prace murowe  wykonywać   zgodnie z  PN , stosując  wiązania  pospolite . Podczas układania pierwszej

warstwy  na  spoinie  z zaprawy cementowo-wapiennej , należy zniwelować wszystkie nierówności podłoża  / wypoziomowana górna powierzchnia warstwy/  Kolejne warstwy układać po nałożeniu i rozprowadzeniu zaprawy ,dociskając każdą cegłę / pustak lub bloczek/ poprzez  uderzenie  młotkiem .

Narożniki  słupków należy wykonać poprzez przewiązanie  elementów  murowych . Należy  zachować jednakowa grubość spoin w każdej warstwie , we wszystkich słupkach w celu uzyskania identycznej wysokości słupków .

5.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.6.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt. 1.6

5.6,2      Kontrola jakości prac murowych

Kontrola jakości prac murowych należy przeprowadzić według ogólnych zasad określonych w przepisach

i normach . Mury powinny być tak wykonane , by ich powierzchnie  były zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych a krawędzie przecięcia się powierzchni były liniami  prostopadłymi . Dopuszcza się  odchyłki podane w PN-68/B-10024

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego zakładu higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy

5.7        OBMIAR ROBÓT

5.7.1.    Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

5.7.2     Jednostka obmiarowa

- [ m ]  słupki  wolnostojące z cegły

- [ m2 ]  ścianki  działowe , ściany wewnętrzne z bloków , zamurowanie otworów i wnęk.

5.8       ODBIÓR ROBÓT

5.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

5.8.2      Sposób odbioru robót murowych

Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli , które Wykonawca przedkłada  Inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów ,grubości murów oraz wym. otworów

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów , połączeń

- Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienie

- Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi

- Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi

- Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami

Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót , do  których późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić protokóły  odbioru  robót częściowych i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

5.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

5.9.1    Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

5.9.2   Cena jednostki obmiarowej robót murowych

Cena jednostki wykonania robót murowych obejmuje wszystkie materiały ,sprzęt i czynności technologiczne,  niezbędne do  wykonania poszczególnych etapów robót  , zarówno prace  podstawowe  jak i dodatkowe  związane z  prawidłowym  wykonaniem robót murowych  oraz prace transportowe ,  porządkowe zabezpieczeniowe , ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót murowych .

5.10      NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PRACAMI  MUROWYMI

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe ,spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na

budowie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .Piasek do zapraw murowych

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane .Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i

Kwadratowym

6.    TYNKI I OKŁADZINY WEWNETRZNE I ZEWNĘTRZNE

6.1       WSTEP

6.1.1.   Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej /SST/ są wymagania dotyczące          wykonania i odbioru robót przy robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy

ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu .

6.1.2.     Zakres Stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych

w pkt. 1.1.1.

6.1.3.    Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze   wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie prac tynkarskich i okładzinowych  wewnętrznych przy przebudowie budynku Administracyjnego na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja Niepodległości 20 w Grójcu .

6.1.4.    Tynki wewnętrzne

W zakres robót tynkarskich i okładzinowych , związanych z remontem budynku administracyjnego wchodzą :

- tynki zwykłe wewnętrzne , kat. III tynk cementowo-wapienny

- uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III

- tynki renowacyjne

-          okładziny ścian płytkami ceramicznymi

6.2.   MATERIAŁY

6.2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.2

6.2.2.   Materiały główne

- Tynki wewnętrzne – zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg.

PN-90/B14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek

odmiany 1 wg. PN-79/B-06711, natomiast do warstw  wierzchnich  piasek odmiany 2  wg.

PN-79/B-06711 .

Cement przeznaczony do wykonywania tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia

ewentualnych grudek i skawaleń.

- System tynków renowacyjnych Capatect WTA lub równorzędny , do wykonywania tynków

renowacyjnych wewnątrz i na zewnątrz  budynku zgodnie z dokumentacją techniczną .

- Płytki ceramiczne glazurowane  - kolor w uzgodnieniu z inwestorem i użytkownikiem

- Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa / zgodnie

z PN-EN 12004:2002/A1: 2003 .

6.3.       SPRZĘT

6.3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

6.3.2.  Sprzęt  do wykonania robót okładzinowych

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

-        samochód dostawczy 0,9 t

-        betoniarki wolnospadowa

- mieszadło do klejów

- przecinarka  do płytek

Do wykonania robót tynkarskich i wykładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności aby mógł zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

6.4        TRANSPORT

6.4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

6.4.2    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

6.5      WYKONANIE ROBÓT

6.5.1       Ogólne zasady wykonania  robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.  Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy       podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia  19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie       ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych        przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

6.5.2     Zasady wykonywania robót tynkarskich

Mur z cegły przeznaczony do otynkowania  powinien być wykonany na niepełne spoiny , tzn. nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10 -15mm od lica muru .W przypadku muru wykonanego na pełne spoiny należy przed tynkowaniem wyskrobać je na wymaganą głębokość Przed tynkowaniem należy w razie konieczności podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji tłustych oraz zmyć wodą. Przed rozpoczęciem robót tynkarskich powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego ,wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i otwory. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju  i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej , przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy użytej na kolejne warstwy , tj na narzut i gładź , powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na warstwę poprzedzającą .

Tynk powinien być ściśle związany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej powierzchni .Tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej +5oC i pod warunkiem , że w ciągu doby nie nastąpi jej spadek poniżej 00C

Świeże tynki powinny być zabezpieczone  przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłonienie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych ,w przypadku  prowadzenia robót tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cem-wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy /w ciagu ok. 1 tyg./ zwilżane wodą . Grubość tynku uzależniona jest od kategorii tynku i rodzaju podłoża . Wartości podaje tablica PN-70/B-10100. Tynki na stykach z powierzchniami  inaczej wykończonymi , przy ościeżach , podokiennikach itp. powinny być zabezpieczone przed pękaniem i odpryskami przez odcięcie , tj pozostawienie bruzdy o szer. 2-4 mm przechodzącej przez całą grubość tynku. W miejscach dylatacji , podłoża powinny być osłonięte , a wtyku pozostawione szczeliny dylatacyjne ,które następnie należy wypełnić kitem elastycznym (akrylem)

Naroża oraz wszelkie obrzeża  tynków powinny być chronione  wpuszczonymi w tynk metalowymi narożnikami z blachy ocynkowanej .

6.5.3.     Zasady wykonywania  tynków renowacyjnych

6.5.3.1.  Roboty przygotowawcze /tynki zewnętrzne /

Dokonać przeglądu funkcjonowania elementów poszycia połaci dachowych, koszów, rynien, rur  spustowych i obróbek blacharskich pod katem właściwego odwodnienia połaci dachowych i pozostałych elementów, aby całkowicie wyeliminować możliwość zamakania powierzchni ścian i zalewania elewacji przez wody opadowe

6.5.3.2.    Remont elewacji.

-    Po ustawieniu rusztowań i uzyskaniu bezpośredniego dostępu dokonać przeglądu i badania stanu zachowania wypraw tynkarskich. Dokonać kwalifikacji powierzchni tynków do zachowania, uzupełnienia bądź wymiany na nowe.

-   Zbić tynki zakwalifikowane do wymiany.

-   Usunąć warstwy farb niespójnych z podłożem.

-  Usuniecie powłok malarskich z tynków , elementów ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia. Najbardziej odpowiednim sposobem jest użycie myjki ciśnieniowej lub zerwanie mechaniczne. Zważać należy jednak na możliwie największe ograniczenie ilości wprowadzanej wody, aby wyeliminować możliwość wtórnego zawilgocenia, czy uaktywnienia ustabilizowanych soli budowlanych. W miarę możliwości używać myjki z możliwością podgrzewania wody i stosowania pary.

-   Po usunięciu niespójnych powłok i tynków , podłoże wzmocnić strukturalnie środkiem krzemoorganicznym głęboko penetrującym na spoiwie polimero - rozpuszczalnikowym jak AmphiSilanPutzfestiger poprzez intensywne wtarcie szczotka malarska preparatu w podłoże. W razie potrzeby czynność powtórzyć pamiętając o zachowaniu zasady pracy „mokrym w mokre”.

Dokonać niezbędnych uzupełnień tynków i wykonać nowe tynki w strefach zakwalifikowanych do wymiany . Wykonać nowe tynki z Systemu Tynków Renowacyjnych jak Capatect WTA: Capatect Vorspritz, Capatect Porengrundputz, Capatect Sanierputz Rapid, Capatect Glattspachtel

-   Tynki pozostawić do związania i wysuszenia przez okres 4 – 6 tygodni , zależnie od warunków atmosferycznych . Do uzupełnienie mniejszych ubytków należy wykorzystać mineralna szpachlówkę naprawcza jak Capalith Fassadenspachtel-P, co pozwoli skrócić okres wiązania i schnięcia do 7dni , a pośrednio także postoju rusztowań

6.5.3.3. Naprawa rys i spękań w tynkach:

- ewentualne rysy konstrukcyjne pracujące, jeśli konieczne pozostanie umożliwienie przenoszenia ruchów: rysę poszerzyć i pogłębić do ok. 1 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć środkiem gruntującym jak Dupa-grund, rysy wypełnic elastyczna szpachlówka jak Cap-elast Ri_-spachtel.

- metoda „żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,5-1,0 mm poszerzyć, zagruntować środkiem krzemoorganicznym głęboko penetrującym na spoiwie polimerorozpuszczalnikowym

jak AmphiSilan Putzfestiger. Preparat należy wetrzeć intensywnie szczotka w miejsce rys a następnie wypełnić konfekcjonowana, mineralna szpachlówka naprawcza jak Capalith-Fassadenspachtel P.

- pojedyncze rysy o rozwartości 0,3-0,5 mm szpachlować mineralna szpachlówka naprawcza  jak

Capalith-Fassadenspachtel P z zatopieniem pasa siatki z włókna szklanego jak Capatect szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić  na całej powierzchni.

powierzchnie o rysach o rozwartości mniejszej od 0,3 mm szpachlować cało powierzchniowo szpachlówka jak Capalith-Fassadenspachtel P warstwa grubości min. 3mm.  Konkretne rozwiązanie dobrać po odsłonięciu i określeniu rodzaju rys.

6.5.3.4  Przygotowanie tynków do malowania

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyrównania struktury podłoży ze względu na spodziewane różnice struktury tynków w miejscach naprawianych i tynków pozostawionych.

Można tego dokonać poprzez szpachlowanie używając konfekcjonowanej mineralnej szpachlówki jak Capalith-Fassadenfeinspachtel (alternatywnym rozwiązaniem może być użycie tynku cienkowarstwowego z systemu tynków renowacyjnych Capatect Glattspachtel) lub poprzez malowanie wypełniającą farbą  silikonowa jak Amphisilan Compact (dla sprawdzenia efektu wykonać próby). Po szpachlowaniu wykonać gruntowanie podłoża używając preparatu na bazie krzemoorganicznej jak AmphiSilan Tiefgrund TF.

6.5.3.5.  Po przygotowaniu powierzchni malować elewacje silikonową farba renowacyjna jak Thermosan w kolorach uzgodnionych i wg projektu kolorystyki. Farba ta jest szczególnie odporna na zanieczyszczenia w wyniku zastosowania w procesie jej produkcji najnowocześniejszej technologii . Farba ta należy do grupy materiałów CaparolCleanConcept - Czyste Fasady. Unikalna receptura farby oparta o nanotechnologie

pozwala na to , aby światło słoneczne aktywowało zjawisko odrywania zanieczyszczeń z powierzchni elewacji , które w rezultacie sa usuwane przez wiatr i deszcz. A zatem elewacja pozostaje czysta ! Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoka paroprzepuszczalność dla pary wodnej. Zawiera dodatki przeciw rozwojowi alg i grzybów i jest mineralnie matowa .

6.5.3.6.. Uwagi końcowe.

- Niezależnie od powyższych wskazań obowiązują wszystkie uwarunkowania zawarte w załączonych kartach technicznych proponowanych materiałów.

- Kolejność i zakres prac renowacyjnych należy przeprowadzić wg powyższego schematu. Dobór firmy i systemu renowacji musi gwarantować akceptacje Konserwatora Zabytków.

- Można zastosować rozwiązania równorzędne, ale należy użyć materiały o takiej samej wysokiej jakości.

6.5.4.    Zasady układanie  płytek ceramicznych

Układanie płytek   ceramicznych  należy  rozpocząć  od  przygotowania  podłoża  polegającego na

oczyszczeniu z kurzu , resztek  olejów , smarów ,  lub żywic .Podłoże do układania okładziny z płytek , powinno być oczyszczone wg PN-70/B-10100

Płytki przeznaczone do układania powinny być sprawdzone i posegregowane . Partia płytek , która nie przeszła segregacji powinna być zwrócona dostawcy . Podczas prowadzenia  robót okładzinowych  temperatura  otoczenia  nie  powinna  być niższa  od +50 C, temperatura  ta powinna  być co najmniej  przez 10 dni po wykonaniu okładziny . Układanie  okładziny powinno być  rozpoczęte po uprzednim rozplanowaniu sposobu ułożenia . Przestrzeń  między  płytką   a podłożem powinna być całkowicie  wypełniona  zaprawą   klejową . Grubość  zaprawy  nie  powinna  przekraczać  5mm .Nadmiar  zaprawy  klejowej  powinien  być  niezwłocznie  usunięty  ze  spoin . Płytki  powinny  być ułożone , tak  by  ich  krawędzie  tworzyły  układ wzajemnie  prostopadłych  linii  prostych , przy czym   dopuszczalne  jest  odchylenie  nie  większe  niż  2mm na 1m  .  Dopuszczalne  odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzn nie powinno być większe niż 1mm/m.  Wybór zaprawy klejowej  zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża , na którym  zostanie ułożona  .

Należy   sprawdzić   datę  produkcji , czy zaprawa  nie jest skawalona , czy  jest  jednorodna  w kolorystyce  i  konsystencji.  Należy  przestrzegać  określonych  przez  producenta  wymagań  technologicznych :

- Temperatura w której można wykonywać prace /zazwyczaj od+5 ÷ +25o C

- Proporcje mieszanki – ilość wody do masy  zaprawy

- Minimalna i maksymalna grubość  zaprawy

- Czas  po którym można  płytki  fugować  /> 24 h/

- Czas uzyskania pełnej wytrzymałości  okładzin

Przyklejanie płytek rozpoczyna się od dowolnego narożnika po uprzednim  rozplanowaniu układu płytek i prawidłowego wypoziomowania pierwszej warstwy płytek .Płytkę należy  przycisnąć ręką do ściany lub w przypadku dużych płytek dobić gumowym młotkiem . Układanie wykonywać od  dolnej  warstwy  do góry , z zachowaniem  odpowiedniej grubości fug , pionowości  i poziomów  układanych płytek . Powierzchnia między płytką a ścianą powinna byś dokładnie wypełniona zaprawa klejową o przyczepności do podłoża min 0,5MPa , co zapewni nanoszenie warstwy kleju  na ścianę za pomocą pacy zębatej .

Po zakończeniu układania okładzin  co najmniej po 24 h należy przystąpić  do fugowania płytek . Dobór zaprawy  do fugowania zależy od szerokości spoiny między płytkami / wąska 2÷6mm , szeroka 4 ÷ 16mm. Sposób wykonania fugowania wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .

6.6        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

6.6.2.    Kontrola jakości robót tynkowych i okładzinowych

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach  i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P.Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

6.7      OBMIAR ROBÓT

6.7.1   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

6.7.2.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  powierzchnia  wykonywanego tynku lub  okładziny z płytek .

6.8       ODBIÓR ROBÓT

6.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

6.8.2    Sposób odbioru robót tynkarskich i okładzinowych

Odbiór robót  tynkarskich i okładzinowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada  Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża

- Sprawdzenie grubości tynku

- Sprawdzenie przyczepności kleju  do  podłoża

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni z płytek  ceramicznych

- Badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi  tynków i okładzin

- Sprawdzenie wykończenia tynku na stykach , narożach , obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych

- Sprawdzenie pionowości , poziomu i grubości fug oraz  wypełnienia szczelin między płytkami

6.9        PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.9.1     Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

6.9.2      Cena jednostki obmiarowej robót tynkarskich i okładzinowych

Cena  jednostki  wykonania  robót tynkarskich i  okładzinowych obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności technologiczne ,niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe  jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych  oraz prace transportowe porządkowe, zabezpieczeniowe ,ujęte w cennikach przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

6.10       NORMY I DOKUMENTY

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty ogólnobudowlane

MBiPMB i ITB Warszawa 1997, wyd. II

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane .  Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne .  Piasek do zapraw budowlanych

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- BN-72/8841-18 Roboty tynkowe . Tynki pocienione z zapraw plastycznych .Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy  odbiorze

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych .Wymagania i badania przy

odbiorze

-    PN-77/B-12033 Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione , ścienne i elewacyjne

# 7.     RROBOTY MALARSKIE

# 7.1    CZĘŚĆ OGÓLNA

# 7.1.1    Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót malarskich w robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy

ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

7.1.2    Zakres robót budowlanych

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane

-malowanie wewnętrzne

- malowanie zewnętrzne

. 7.1.3Teren budowy

Terenem budowy będą pomieszczenia i otoczenie przebudowywanego budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

7.1.3.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiający przekazuje wykonawcy:

-dokumentacje techniczną

-kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

-wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej

7.1.3.2   Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu  budowy.

7.1.3.3Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

7.1.3.4   Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia   bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

7.1.4Określenia podstawowe

-Emalia - barwiony lakier

-Farba - płynna lub półpłynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa

-Farba dyspersyjna- zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków

pomocniczych

-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie

żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi

-Farba na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w spoiwie

żywicznym , rozcieńczalne wodą

-Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego ,pigmentów, wypełniaczy oraz

środków pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do

zarobienia  wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji

-Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych, pigmentów,

wypełniaczy oraz środków pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek oraz past do

zarobienia wodą.

-Lakier- przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny

-Podłoże malarskie- powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska

-Powłoka malarska- nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby

7.2 	MATERIAŁY

7.2.1   Wymagania ogólne

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a  w razie ich braku - powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

7,2.2   Stosowane materiały

7.2.2.1. Farby

-  środki gruntujące

- farby ftalowe

- emalie ftalowe

- farby na spoiwach mineralnych

- farby na spoiwach mineralno-organicznych

- silikonowe farby renowacyjne

- lakiery rozcieńczane wodą

- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

7.2.2.2.     Materiały pomocnicze

-rozcieńczalniki

-środki myjące

-odtłuszczacze

-woda

S      7.3PRZĘT

7.3.1   Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

7.3.2    Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich

-szczotki do czyszczenia podłoża

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pędzle

-wałki

-mieszadła

-pojemniki na farby

-drabiny

-rusztowania

7.4.  TRANSPORT

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

7.5   ROBOTY BUDOWLANE

7.5.1.  Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu

robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

7.5.2Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), ułożeniu podłóg drewnianych.

7.5.3.  Przygotowanie  podłoża

7.5.3.1.  Wymagania ogólne

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim materiałem.

7.5.3.2    Właściwości podłoży

Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:

- Podłoża drewniane

 maksymalna wilgotność 12 %

 brak zacieków żywicznych

 brak zmurszeń

- Podłoża metalowe

 wolne od korozji

 wolne od nalotów

- Podłoża tynkowane

 brak ubytków w tynkach

 oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń

 wolne od kurzu

 suche (maksymalna wilgotność od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych)

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych

 Mieć zaszpachlowane widoczne łączenia płyt oraz wkręty mocujące

 większe uszkodzenia naprawione kawałkami płyty gipsowo kartonowej, mniejsze zaszpachlowane

odpowiednią szpachlówką oraz wygładzone

7.5.4   Wymagania stawiane robotom malarskim

7.5.4.1  Warunki  prowadzenia robót

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr , ostre słońce ). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia.  Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.

7.5.5     Wymagania stawiane powłokom malarskim

7.5.5.1.  Wymagania ogólne

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych pęknięć oraz odstawać od podłoża. Kolorystyka wg. wyboru inwestora w odcieniach jasnych.

7.5.5.2   Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby

Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:

-Farby dyspersyjne

odporne na tarcie na sucho

niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi

matowe lub o nieznacznym połysku

bez grudek, które można rozetrzeć

-Farby ftalowe

odporne na zmywanie środkami myjącymi

odporne na ścieranie i zarysowania

-Emalie ftalowe

odporne na zmywanie środkami myjącymi

odporne na ścieranie i zarysowania

-Farby na spoiwach mineralnych

odporne na delikatne tarcie

odporne na obsypywanie się

odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)

bez odczuwalnego zapachu

-Farby na spoiwach mineralno-organicznych

odporne na delikatne tarcie

odporne na obsypywanie się

odporne na zmywanie wodą (nie dotyczy farb wapiennych i cementowych niezmodyfikowanych)

bez odczuwalnego zapachu

-Lakiery rozcieńczone wodą

odporne na zmywanie środkami myjącymi

odporne na ścieranie i zarysowania

-Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych

odporne na zmywanie środkami myjącymi

odporne na ścieranie i zarysowania

7.6     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.6.1   Zasady ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7.6.2.   Kontrola podłoży

Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy poddać:

-Podłoża drewniane

stan podłoża

wygląd

czystość

wilgotność

jakość wykonanych napraw

-Podłoża metalowe

Czystość powierzchni

-Podłoża tynkowane

równość i jakość wykonania

wilgotność

jakość napraw

zabezpieczenie elementów metalowych

czystość

7.6.3.  Kontrola materiałów

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu:

dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu

terminów przydatności do użycia

wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny być zbrylone)

7.6.4.  Kontrola w czasie wykonywania robót

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.

.7.6.5Kontrola w czasie odbioru robót

Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.

W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:

zgodność wykonania z dokumentacją projektową

zgodność ze specyfikacją techniczną

jakość zastosowanych materiałów

jakość powłok malarskich

wygląd zewnętrzny

barwa i połysk

odporność na wycieranie

odporność na zmywanie

przyczepność

7.7.     OBMIAR ROBÓT

.7.7.1Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

7.7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego

przeprowadzenia . Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem , że wykonano je zgodnie z

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.7.1.2.    Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.7.1.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.7.2.    Zasady obmiaru robót malarskich

Roboty malarskie obmierza się w m2 lub mb.

Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.

Wysokość ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych.

Przy wewnętrznym malowaniu klejowym  emulsyjnym lub wapiennym liczy się malowanie powierzchni z  potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. Powierzchnie ościeży i naroży otworów należy doliczyć do ogólnej powierzchni ścian i sufitów.

Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów.

Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, drewnianych i innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane z potrąceniem miejsc nie malowanych.

Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje się jako powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące współczynniki.

dla okien:

skrzydła okienne letnie malowane obustronnie x 0,75

skrzydła okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75

futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50

blejtramy zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75

podokienniki x 0,25

dla drzwi:

drzwi malowane z jednej strony x 1,00

drzwi malowane obustronnie x 2,00

futryny same x 0,25

futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25

blejtram x 0,50

zewnętrzne i wewnętrzne krosna x 0,75

jednostronna opaska futrynowa x 0,25

obustronna opaska futrynowa x 0,50

Powierzchnie wyłogów drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy się we właściwych granicach malowania. Kwadratury szyb nie potrąca się z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczeblinowaniu poniżej 0,04 m2 zwiększa się o 25 % za trudności roboty.

Cokoły naścienne i listwy podłogowe mierzy się wg rzeczywistej długości,  listwy do 15 cm szerokości - w metrach bieżących, cokoły ponad 15 cm szerokości - w metrach kwadratowych.

Malowanie obustronne żelaznych krat, balustrad ażurowych żelaznych, balustrad drewnianych, jak również wszelkich siatek oblicza się jako jedną pełną powierzchnię. Powierzchnie bram żelaznych pełnych lub części przyjmuje się jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad kamiennych wraz z poręczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich stron, przyjmuje się jako dwie powierzchnie, licząc od górnej krawędzi poręczy, słupków, policzków kamiennych i z balustrad żelaznych liczy się części żelazne ażurowe jak balustrady żelazne.

Malowanie konstrukcji metalowych zewnętrznych i wewnętrznych liczy się w metrach kwadratowych w rozwinięciu. O ile konstrukcja metalowa tworzy większe powierzchnie ażurowe połączone poprzecznymi wiązaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje się sposób mierzenia jak przy balustradach żelaznych.

7.8.    ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

odbiorowi częściowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi końcowemu

7.8.1.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.8.1.1   Zasady ogólne

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.                                                                                                                                           Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

7.8.1.2    Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają:

	podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

7.8.2   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje się wg. jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót

7.8.3   Odbiór ostateczny robót

7.8.3.1  Zasady ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

7.8.3.2.    Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące okumenty:

-Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

-Specyfikację Techniczną z ewentualnymi zmianami.

-Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną.

7.8.4 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

7.9 ROZLICZENIE ROBÓT MALARSKICH

7.9.1    Sposób płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:

-Jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  i końcowym odbiorze

7.9.2.    Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:

robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

7.10     PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

7.10.1  Normy i normatywy

-PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”

-PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”

-PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”

-PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”

-PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe

na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja”

-PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe”

-PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”

-PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”

-PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”

-PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej

z procesów produkcji betonu”

7.10.2.  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami

-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

7.10.3.    Inne dokumenty i opracowania:

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

8.       POSADZKI  I OKŁADZINY POSADZEK

8.1 .     WSTĘP

8.1.1    Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

8.1.2    Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót  wymienionych w

pkt.1.1.1.

8.1.3     Zakres robót objętych  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu  posadzek i ich okładzin przy  przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych

8.1.3.1    Prace rozbiórkowe

Wg zasad i warunków  ujętych w pkt.2 niniejszej specyfikacji

8.1.3.2    Posadzki z płytek z kamieni sztucznych

W zakresie wykonania posadzek z kamieni sztucznych, związanych z remontem budynku wchodzą

A – Posadzki piwnicy

- Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm

- Posadzki z płytek gress o wymiarach 30 x 30 cm

- Cokoły z płytek  gress  wys. 15 cm

B – Posadzki parteru  części niepodpiwniczonej

- Pokłady z ubitych materiałów sypkich 25cm

- Podbudowa z betonu B-15 na podłożu gruntowym gr. 15cm

- Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład grubości 1,5 – 2 mm

- Izolacja cieplna  z płyt styropianowych twardych M20 gr.10cm

- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej pod posadzki gr.8cm , zbrojona siatką stalową

- Okładziny z płytek gress polerowany 30 x 60 i 60 x 60cm

- Cokoły z płytek  gress

C – Posadzki parteru  pozostałej części

- Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład 10 cm , grubości 1,5 - 2 mm

- Izolacja cieplna  z płyt styropianowych twardych M20 gr. 3cm

- Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej pod posadzki  gr 8cm, zbrojona siatką stalową

- Okładziny z płytek gress polerowany 30 x 60cm i 60x 60cm

- Cokoły z płytek  gress wys. 15cm

D – Posadzki  poddasza z płytek gress

- Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład 10 cm , grubości 1,5 - 2 mm

- Izolacja cieplna  z płyt styropianowych twardych M20 gr 3-5 cm

- Warstwa wyrównawcza z  zaprawy cementowej pod posadzki gr 5cm , zbrojona siatką stalową

- Okładziny z płytek gress polerowany 30 x 60cm , 60 x 60cm

- Cokoły z płytek  gress

8.1.3.4      Posadzki z rulowanego PCV  typu Tarket – poddasze

W zakresie  wykonania   posadzek PCV , związanych z remontem budynku wchodzą :

- Izolacja przeciw wilgociowa z foli poliuretanowej na zakład 10cm , grubości 1,5 - 2 mm

- Izolacja cieplna  z płyt styropianowych twardych M20 gr 3-5 cm

- Warstwa wyrównawcza z  zaprawy cementowej pod posadzki gr 5cm , zbrojona siatką stalową

- Okładziny z  z wykładziny rulonowej typu Tarkett  gr. 2,5-3 mm

- Cokoły z wykładziny  podłogowej typu Tarket wys 10 cm

8.1.3.5       Okładziny  schodów

W zakresie  wykonania   posadzek z deszczułek  związanych z remontem budynku  wchodzą :

- Okładziny  z płytek terakotowych  schodowych antypoślizgowych

8.2        MATERIAŁY

8.2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiału podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.2

8.2.2    Materiały główne

- Podbudowa – piasek naturalny do  zapraw odm. II

- Podbudowa – Beton B -15 gr. 10cm

- Folia polietylenowa gr. 1,5 – 2 mm

- Płyty styropianowe gr. 3 – 5mm i 10mm twarde , M20

- Wylewka cementowa – zaprawa cementowa M -12  gr. 5 i 8 cm

- Siatka zbrojeniowa fi 4,5 mm o oczkach 10 x 10cm

- Mata dylatacyjna z pianki

- Płytki posadzkowe typu gress nieszkliwione  o wym. 30 x 30cm zgodne z normą PN-ISO 13006:2001  o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5% , Grupa B1a UGL – gress gruboziarnisty

- Płytki posadzkowe typu gress , polerowane o wym. 30 x 60 cm i 60 x 60cm

- Wykładzina PCV wielowarstwowa  gr. 2.5-3mm o klasie użytkowej 33,34 typu Tarket, Neroplan lub inne

spełniających powyższe parametry  techniczne

- Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych / przyczepność do podłoża  min 0,5 MPa / zgodnie

z PN-EN 12004:2002/A1:2003

- Zaprawa do fugowania

- Zaprawa wyrównawcza – samoczynnie wygładzająca się , do  wyrównania podkładów  pod posadzki  w

zakresie 2-20mm

- Klej winylowy do wykładziny PCV

8.3   SPRZĘT

8.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

8.3.2    Sprzęt  do wykonania posadzkowych i okładzinowych

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- betoniarka wolnospadowa

- przecinarka do płytek

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

- mieszalnik do kleju

Do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych powinien być użyty sprzęt o pełnej  sprawności aby zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

8.4    TRANSPORT

8.4.1     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

8.4.2    Transport sprzętu  i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

8.5        WYKONANIE ROBÓT

8.5.1     Ogólne zasady wykonania  robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt 1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

8.5.2        Zasady wykonania podkładów i wylewek cementowych pod posadzki

Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka , aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscy podkładu nie wykazywała odchyleń  większych niż 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu  od poziomu lub ustalonych spadków nie powinna być większa niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia . Odchylenie  to nie powinno powodować zaniku założonego spadku.

Wytrzymałość  na ściskanie podkładu powinna być dostosowana  do przewidywanego obciążenia posadzki , przy czym beton  podkładu powinien być o marce co najmniej 7,5 . Podkłady powinny  mieć dylatacje  pokrywające się z dylatacją budynku . Szczeliny dylatacyjne  w podkładach powinny być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej , tak aby pola pomiędzy dylatacjami  nie przekraczały  powierzchni 30m2 – przy maksymalnej długości boku 6m . Niezależnie od tego dylatacje należy  projektować w miejscach  gdzie mogą nastąpić pęknięcia podkładu od obciążeń , przy fundamentach maszyn , wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz wzdłuż linii odgraniczających  posadzki obciążone różnie .

8.5.3    Zasady wykonania izolacji termicznych posadzek ze styropianu

Przed przystąpieniem do układania izolacji ze styropianu należy dokładnie wyczyścić podłoże  ,by nie występowały nierówności   z pozostałości zaprawy , betonu . Następnie  należy na posadzkę rozlać  przygotowaną już zaprawę rozprowadzić ją  równomiernie po powierzchni ,a następnie układać  styropian  wciskając  go  w zaprawę  w celu zapewnienia dobrego przylegania .  prace prowadzić etapami  , tak by zaprawa na posadzce była  plastyczna i  gwarantowała prawidłowe położenie płyt izolacyjnych. W przypadku powstania „ mostka” styropian należy przeciąć tak  by ułożone części  przylegały  do podłoża .Płyty należy układać  na styk  , tak by uniknąć nieszczelności  między nimi.  Na tak ułożoną izolację  minimum po 24 godzinach można wykonać dalsze prace  / np.  ułożenie izolacji z foli , wykonanie  warstwy wyrównawczej / Styropian zgodny  z projektem co do twardości grubości 3-10cm

8.5.4     Zasady układania izolacji z foli poliuretanowej

Przed przystąpieniem do układania izolacji z folii , należy dokładnie wyczyścić podłoże  ,by nie występowały nierówności   z pozostałości zaprawy , betonu lub ubytków podkładu .Jeżeli  taki  istnieją należy  wyrównać powierzchnię  za pomocą zaprawy wyrównującej .Następnie rozłożyć folię  na całej powierzchni posadzki,  tak by na powierzchni nie występowały pofałdowania. Należy pamiętać o wywinięciu  foli  na ścianę  na wysokość co najmniej na grubość warstw posadzkowych. Na łączeniu izolacji zachować zakłady  nim. 10 cm

8.5.5     Zasady wykonania okładzin z płytek terakotowych

Podłoże do układania okładziny z płytek, powinno być oczyszczone wg.PN-62/B-10144 . Płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Partia płytek , która nie przeszła segregacji powinna być odłożona /zwrócona dostawcy/. Podczas prowadzenia robót okładzinowych temperatura otoczenia  nie powinna być niższa niż +50 C  i  utrzymana przez 10 dni po wykonaniu okładziny .

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją  po podłożu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzki w ciągu 10 minut.

Po nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-3-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6 - 8 mm. Przesunięcie nie może powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu posadzki należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami.

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

- do 100 mm	  około 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm       około 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm       około 4 mm,

- powyżej 600 mm	  około 5  -- 20 mm.

Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do ługowania na menisk wklęsły. W posadzce należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Płytki powinny być tak ułożone , aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych , przy  czym  dopuszczalne  odchylenia  nie  powinny  być większe niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości czy szerokości pomieszczenia . Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niż 1mm/m

8.5.6    Zasady układania wykładziny obiektowej PCV

Podłoże powinno być gładkie , odpowiedniej wytrzymałości , równe , suche  , oczyszczone  z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie zasadami  budowlanymi .

Uwaga: Należy pamiętać, że resztki asfaltu, tłuszczy, środków impregnujących, atrament z  długopisów itp. mogą powodować odbarwienia wykładziny.

Przy podkładach cementowych należy zastosować masę wygładzającą (samopoziomującą przeznaczoną do stosowania pod wykładziny elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podłogowe należy pamiętać, że wykładzina podłogowa nie może być narażona na temperaturę przekraczającą 30°C. W przeciwnym wypadku może ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Należy pamiętać, że wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, długopisami, piórami kulkowymi itp. spowodować mogą odbarwienia na skutek  dyfuzji  tuszu  w  strukturę  wykładziny.   Do  przygotowania  podłoża  używać  należy  tylko  mas wodoodpornych. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z biurem technicznym producenta.

8.5.6.1     Przygotowanie materiału

Przed instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Zachowaj etykiety  fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.

Uwaga: W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi  numerami rolek.

W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.

Ewentualne wady towaru należy zgłaszać w biurze handlowym lub u dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw, numery serii oraz rolek. Dane te są podane na etykietach na opakowaniu. O wadach widocznych należy informować niezwłocznie jeszcze przed zamontowaniem wykładziny.

8.5.6.2.     Instalacja wykładzin elastycznych

Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero wtedy  przytnij arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłóż je na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.

Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian.

Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosując się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego typu Tarket.

8.5.6.3      Instrukcja montażu

Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok.10 cm . Przy pomocy drobnoząbkowanej pacy nałóż warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadź część kleju na podłoże . Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przytnij wykładzinę według l projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznacz l środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie.

Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznacz na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznacz środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na siebie.

Zwiń arkusze z potowy długości po mieszczenia. Rozprowadź klej na podłożu pacą zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych użyj pędzla z miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosuj klej kontaktowy. Stosuj się do zaleceń producenta kleju, który wybrałeś. Dociśnij starannie wykładzinę rolką narożnikową. Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonaj .żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża okrągłego Tarket.

Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. Przy pomocy rolki narożnikowej dociśnij  wykładzinę tak , aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem arkusza. Metoda ta wymaga doświadczenia, lecz jest najszybsza. Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej  ze ścian pod kątem ok. 450 . Wybierz najmniej widoczną /słabo oświetloną / ścianę

Teraz można zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część ścienną wykładziny, przytnij nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały. Przetnij zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju

W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany.

W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej .

W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyj do spawania zgrzewarki termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego typu Tarket jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg winylowych. Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną standard Tarket z ostrzem ze stopu twardego. Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania sznurowego. Zgrzewaj gorącym powietrzem przy użyciu końcówki do zgrzewania sznurowego.

Uwaga: wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie  rozpocznij   w  miejscu,  gdzie  rozpocząłeś  zgrzewanie.   Zaleca  się dwuetapową obróbkę  zgrzewu:   wstępną i  wygładzającą.   Nóż  do   odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.

W celu uzyskania najlepszego rezultatu , kładź wykładzinę ściśle według instrukcji, używaj tylko klejów do  podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładziny , dokonaj przeglądu podłogi po położeniu wykładziny , skontaktuj się  z producentem w razie  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących układania wykładziny .

8.6      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

8.6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

8.6.2     Kontrola jakości robót posadzkowych i okładzinowych

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach i normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P.Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

8.7      OBMIAR ROBÓT

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

8.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  powierzchnia  posadzki  lub okładziny

8.8       ODBIÓR ROBÓT

8.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

8.8.2    Sposób odbioru wykonanych posadzek

Odbiór wszystkich posadzek następuje na podstawie protokołu z kontroli ,który Wykonawca przedkłada  Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót posadzkowych i okładzinowych powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie podłoży

- Sprawdzenie przyczepności okładzin do podłoża

- Sprawdzenie grubości podkładu

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładziny lub posadzki  oraz wad i uszkodzeń powierzchni

- Badania prawidłowości  dokładności wykonania powierzchni i krawędzi okładzin

- Sprawdzenie wykończenia okładzin i posadzek  na stykach , obrzeżach i przy szczelinach

dylatacyjnych

Odbiór należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i Inspektora Nadzoru w oparciu o:

- Dokumentację powykonawczą

- Terminowość wykonania prac

- Przepisy prawa budowlanego

- Warunki techniczne odbioru robót

- Przepisy BHP

- Wykonanie robót ze sztuką budowlaną

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru .

8.9        PODSTAWA PŁATNOSCI

8.9.1   Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

8.9.2      Cena jednostki obmiarowej robót posadzkowych i okładzinowych

Cena  jednostki  wykonania  posadzek i robót  okładzinowych obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności  technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe jak i dodatkowe związane z prawidłowym wykonaniem robót okładzinowych oraz prace transportowe  porządkowe, zabezpieczeniowe, ujęte w cennikach przy wycenie poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

8.10       NORMY I DOKUMENTY

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  Budownictwo ogólne .Tom I Cz. 1-4

Warszawa 1990 wyd. IV  MGPIB, ITB

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  cz. I –Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i

ITB Warszawa 1997, wyd. II

-    PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze

-    PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych .

Wymagania i badania techniczne  przy odbiorze.

-    PN-90/B-12031    Płytki okładzinowe ,wymagania i badania techniczne przy odbiorze

#### 9.    WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ i DRZWIOWEJ

9.1     WSTĘP

9.1.1	Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru:                  - Montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej                                                                                             - Montażu stolarki drzwiowej aluminiowej                                                                                                                    - Montaż okien dachowych

9.1.2	Zakres robót budowlanych

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:

- przygotowanie ościeży do montażu stolarki i inne czynności z tym związane

- demontaż starej stolarki , wycięcie otworów w połaci dachowej

- montaż stolarki drzwiowej  i okiennej

- obróbka ościeży

- 9.1.3	 Teren budowy

9.1.3.1	   Charakterystyka terenu budowy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej przy  przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych .

9.1.3.2     Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczną

- budynki  znajdujące się na terenie budowy

- wskazuje miejsce poboru energii elektrycznej

- wskazuje miejsce poboru wody

9.1.4      Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

9.1.5     Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

9.1.6        Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodni z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

9.1.7    Określenia podstawowe

- Ościeżnica- futryna, rama wykonana z drewna, metalu lub innego materiału, zamocowana

- na

- nieruchomo w ościeży, służąca do zawieszenia okna lub drzwi

- Ościeże- wewnętrzna powierzchnia muru wokół otworu okiennego lub drzwiowego, służąca

- do osadzenia ościeżnicy

- Parapet - pozioma, wewnętrzna lub zewnętrzna nakrywa podokiennej części muru;

- podokiennik

- Punkt rosy (temperatura punktu rosy)– temperatura, w jakiej para wodna zawarta w

- powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

- Stolarka budowlana– zmontowane zespoły elementów przeznaczone do zabudowy

- otworów budowlanych (okna, drzwi)

9.2       MATERIAŁY

9.2.1	Wymagania ogólne

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

9.2.2	Stosowane materiały

Stolarka                                                                                                                                                                       -  Okna drewniane dachowe   80 x140 cm                                                                                                                     -  Drzwi wewnętrzne drewniane lub fornirowane                                                                                                          -  Drzwi aluminiowe  w kolorze szarym , oszklone szybą bezpieczną

Obróbki                                                                                                                                                                    -  Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej                                                                                                              -  Parapety wewnętrzne marmurowe gr 4cm

9.2.3         Materiały pomocnicze

- Pianka poliuretanowa

- Silikon uszczelniający

- Tuleje rozporowe

- Kotwy

- Wkręty

9.3	SPRZĘT

9.3.1	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

9.3.2	Sprzęt niezbędny do montażu stolarki budowlanej

- młotki

- wkrętaki

- drabiny

- wiertarki

9.4	TRANSPORT

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).

9.5	 ROBOTY BUDOWLANE

9.5.1	Zasady ogólne wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

9.5.2       Warunki przystąpienia do montażu stolarki

Do montażu stolarki można przystąpić po ukończeniu robót stanu surowego oraz przykryciu budynku, aby nie narażać jej na działanie opadów.

9.5.3       Przygotowanie do montażu stolarki

- Sprawdzenie dostarczonej stolarki

Przed wykuciem starej stolarki należy sprawdzić czy dostarczona nowa pasuje do otworów okiennych, oraz czy nie posiada widocznych uszkodzeń.

- Demontaż starej stolarki                                                                                                                                    Przed demontażem starej stolarki , należy zdemontować parapety zewnętrzne, a w razie konieczności lub wymiany również wewnętrzne. Stolarkę należy zdemontować przez rozkucie ościeży, usunięcie warstwy izolacyjnej oraz odkręcenie lub usunięcie mocowań stolarki do ościeży.

- Przygotowanie  ościeży

Podłoże ościeży musi być trwałe i mocne. Powierzchnia ościeży powinna być gładka, a jej kształt i wymiary powinny zapewniać prawidłowe zamontowanie stolarki.

Ościeża przed montażem należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Warstwa izolacji powinna dochodzić do krawędzi otworu na całym obwodzie ościeża.

Wymiary stolarki powinny być odpowiednio mniejsze od otworu w ścianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowania ościeżnicy,

- zmiany wymiarów stolarki pod wpływem temperatury i wilgoci,

- zachowania prostokątności ościeżnicy w wypadku ruchów konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnień,

- wykonania  spadków na parapetach w celu odprowadzenia wody .

Luz na wbudowanie stolarki jest zależny od rodzaju elementu oraz materiału z jakiego został wykonany i powinien wynosić min. 10 mm dla stolarki drewnianej oraz min. 15-20 mm dla stolarki PCV.

- Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania powinna być wolna od kurzu i zanieczyszczeń. Przed wbudowaniem należy zdjąć skrzydła z ram. Okna i drzwi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

- 9.5.4   Montaż stolarki budowlanej

- 9.5.4.1 Wymagania dotyczące montażu

Stolarka budowlana powinna być zamocowana w taki sposób, aby:

- przenosiła obciążenia od działania wiatru, obciążenie własne  oraz inne obciążenia występujące podczas użytkowania,

- luz miedzy otworem w ścianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalać na zmianę wymiarów okna pod wpływem temperatury i wilgotności, oraz zmiany geometryczne pod wpływem ruchu konstrukcji budynku,

- okno powinno być zamontowane w ścianie tak, aby nie osadzała się na nim rosa, przy normalnych warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, a ścianą powinien być wypełniony materiałem zapewniającym izolacyjność cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną,

- parapety zewnętrzne powinny być tak zamontowane, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z opadów atmosferycznych poza lico ściany budynku,

- okna i drzwi zewnętrze powinny być usytuowane w grubości ściany tak, aby na wewnętrznych powierzchniach ościeża utrzymana była temperatura wyższa o minimum 1 st. C od temperatury punktu rosy; jeśli nie posiada się takich danych okna, należy ustawiać w środku ściany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak najbliżej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zewnątrz ściany, a dla ściany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

- 9.5.4.2      Sposób montażu stolarki budowlanej.

- Montaż stolarki polega na:

- ustawieniu ościeżnicy w ościeży oraz jej zablokowaniu , z pomocą klinów, ścisków lub specjalnych poduszek montażowych,

- wypoziomowaniu ościeżnicy w taki sposób aby luz pomiędzy nią a ścianą był jednakowy ze wszystkich stron,

- trwałym podparciu progu na klinach podporowych lub wspornikach stalowych

- wykonaniu punktów mocowania ościeżnicy,

- zamocowaniu ościeżnicy za pomocą tulei rozporowych, kotew lub wkrętów (należy uważać aby w czasie mocowania ościeżnica nie przesunęła się oraz nie wygięła się),

- uszczelnieniu luzu między ościeżem, a ramą ościeżnicy (materiał którym wypełniona będzie szczelina powinien być elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przed działaniem wilgoci, luz powinien być wypełniony szczelnie na całej grubości ościeżnicy,

- wykonaniu obróbek zewnętrznych odprowadzających wodę (parapety powinny odprowadzać wodę na odległość min. 3 cm od lica ściany, a ich spadek powinien wynosić min. 5 %; parapety powyżej 3 m długości powinny być łączone za pomocą profili dylatacyjnych),

- wykonaniu obróbek wewnętrznych (parapet należy zamocować po uszczelnieniu okna w ościeżu, na podkładzie z wyrównanej zaprawy lub kleju),

- wykończeniu ościeży (ościeża wykończyć tynkiem – listwami maskującymi z drewna lub tworzywa – który powinien zachodzić na warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynku można zastosować specjalne listwy przyokienne),

- regulacji okuć (okna należy tak wyregulować, aby bez trudu zamykały się i otwierały).

9.6       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 9.6.1      Zasady ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

- Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań .

- Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

- Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

- 9.6.2      Kontrola ościeży

- Ościeże musi być w miarę równe i suche. Warstwa izolacji termicznej w ścianie trójwarstwowej powinna dochodzić do otworu okiennego. Ościeża muszą być oczyszczone i nie może na nich być kruchych fragmentów tynków, fragmentów izolacji i innych zanieczyszczeń obcych.

- 9.6.3       Kontrola materiałów

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu stolarki oraz materiałów przeznaczonych do jej montażu  do obrotu, oraz daty przydatności do użycia (dotyczy w  szczególności materiałów do uszczelniania). Stolarka budowlana powinna przejść badania i spełniać następujące wymagania techniczno-użytkowe:

- wytrzymałościowo-funkcjonalne, obejmujące nośność i sztywność elementów, sprawność działania     skrzydeł,  sztywność skrzydeł na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydeł oraz  prostopadłą do płaszczyzny skrzydeł

- szczelności na wodę opadową

- szczelność na infiltrację powietrza

- izolacyjności termicznej

- izolacyjności akustycznej

- antykorozyjne

- dotyczących materiałów i elementów składowych

9.6.4  Kontrola w czasie wykonywania robót                                                                                      Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów oraz ze sztuką budowlaną.

- 9.6.5     Kontrola w czasie odbioru robót

- W czasie odbioru robót  kontroli podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową

- zgodność ze specyfikacją techniczną

- jakość zastosowanych materiałów

- jakość montażu stolarki

- jakość połączenia ościeżnic z ościeżami

- Połączenia ościeżnic okien i drzwi z ościeżami powinny      spełniać wymagania dotyczące:

- rozwiązań konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i drzwi powinny być tak

- dobrane, aby   odchyłki powstałe podczas montażu nie zwiększały jego pracochłonności,

- mocowania i połączenia pomiędzy ościeżnicami i ościeżami powinny zapewnić łatwą

- wymienialność stolarki oraz być odporne na wstrząsy i uderzenia)

- szczelności (połączenia ościeżnic i ościeży powinny być tak wykonane, aby woda

- spływająca po ich powierzchni nie mogła wniknąć w połączenia)

- izolacyjności termicznej (nie powinna odbiegać od izolacyjności okien i drzwi)

- izolacyjności akustycznej

- korozji (połączenia powinny uniemożliwiać przenikanie wody powodującej korozję)

- higieny (wszystkie stosowane materiały powinny być odporne na działanie pleśni,

- grzybów, itp., nie wydzielać nieprzyjemnych i szkodliwych zapachów)

- własności estetycznych (powierzchnia styku nie powinna pękać, rozwarstwiać się,

- łuszczyć i odbarwiać)

- trwałości (prawidłowo wbudowana i konserwowana stolarka budowlana , powinna odznaczać

- się trwałością 50 letnią (25 letnią dla obiektów usługowych)

- 9.7	  OBMIAR ROBÓT

- 9.7.1	  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

9.7.1.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- 9.7.1.2     Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.7.1.3	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i  dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

9.7.1.4	Zasady obmiaru robót montażowych stolarki budowlanej

Jednostką obmiaru jest  metr kwadratowy w świetle ościeżnic, a w przypadku braku ościeżnic - w  świetle otworów

9.8	ODBIÓR MONTAŻU STOLARKI BUDOWLANEJ

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiorowi częściowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi końcowemu

9.8.1    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

9.8.1.1   Zasady ogólne                                                                                                                                  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych   robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu .

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

9.8.1.2     Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:

- Jakość i sposób osadzenia ościeżnic

- Uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem

- 9.8.2       Odbiór częściowy

- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  ostatecznym (wstępnym) robót.

9.8.3	      Odbiór ostateczny robót

9.8.3.1    Zasady ogólne

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy.                                                                                                                                                 Odbioru  ostatecznego  robót dokona  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego .  Komisja odbierająca   roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.                                                                                                                                                                   W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania    robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych.                                                                                                                  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.8.3.2     Odbiorowi ostatecznemu przy montażu stolarki podlegają:

- jakość montażu (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 m ościeżnicy nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę , otwarte skrzydła nie powinny same się otwierać , ani zamykać)

- stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny mieć stałych zabrudzeń, porysowań, uszkodzeń mechanicznych)

- sposób otwierania, zamykania oraz regulacja stolarki (ruch skrzydeł powinien być płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części stolarki)

9.8.3.3     Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

- Instrukcje eksploatacyjne

9.8.4    Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.                                                                              Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.9	        ROZLICZNIE ROBÓT MONTAŻOWYCH STOLARKI BUDOWLANEJ

9.9.1       Sposób płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

- 9.9.2	  Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty  obejmują:

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie okien i pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i innych materiałów, oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

9.10      PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

9.10.1     Normy i normatywy

- PN-B-10085:2001  „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-75/B-94000       „Okucia budowlane. Podział”

- PN-B-91000:1996   „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

- PN-B-10222:1998   „Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”

- PN-B-10201:1998   „Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne”

- PN-88/B-10085       „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

- PN-B-05000:1996   „Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

- PN-EN 1026:2001  „Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania”

- PN-EN 12211:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania”

- PN-EN 12208:2001„Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja”

- PN-EN 12210:2001„Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja”

- PN-EN 12207:2001„Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja”

- -PN-EN 1191:2002  „Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metodą

- badania”

- -PN-EN 13115:2002„Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe,

- zwichrowanie i siły operacyjne”

-PN-EN 12400:2004 „Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

10.	REMONT POKRYCIA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH

10.1       WSTEP

10.1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

10.1.2	Zakres Stosowania SST                                                                                                                  SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1.

10.1.3	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu dachu / wymiana  pokrycia ,                    remont więźby dachowej ,wymiana  obróbek blacharskich ,rynien i rur spustowych / podczas remontu budynku Publicznej Szkoły  Podstawowej  w Zalesiu  Gm. Cghynów

###### 10.1.3.1.  Remont dachu

W zakres robót związanych z remontem dachu wchodzą:

- uzupełnienia pokrycia dachu z blachy trapezową i pomalowanie farbami w kolorze szarym 7015

- obróbki blacharskie

- montaż rynien i rur spustowych stalowych w kolorze szarym jak dach

10.2   Materiały

10.2.1	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  ich pozyskiwania i składowania podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1,2

10.2.2     Pokrycie dachu blachą  trapezową                                                                                                Do robót blacharskich pokrywczych należy użyć blachy stalowej ocynkowanej trapezowej o fali zgodnej z blachą zamontowaną na dachu budynku oraz z uzgodnieniami z Inwestorem . Rdzeń stalowy musi być pokryty obustronnie powłokami cynkowymi , Całość dachu po wykonaniu  uzupełnień należy  pomalować farbami  do  powierzchni ocynkowanych w kolorze RAL 7015 , zgodnie z dokumentacja techniczną

10.2.3     Obróbki blacharskie

Do  robót  blacharskich  należy  użyć  blachy  stalowej  powlekanej  płaskiej  gr .0.5mm z powłoką poliestru o kolorze RAL 7015  . Rdzeń  stalowy  musi być  pokryty  obustronnie powłokami cynkowymi  następnie powłokami antykorozyjnymi pasywacyjną i gruntującą ,od spodu układ  powłok  powinien  być zamknięty ochronną warstwą epoksydu. Warstwę wierzchnią stanowić powinna powłoka organiczna np. Poliester standard.

10.2.4      Rynny dachowe

Rynny dachowe stalowe powlekane o wymiarach Fi 120mm , w kolorystyce zgodnej z projektem budowlanym tj. RAL 7015 . Materiały pomocnicze wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rynny dachowe  przeznaczone do wbudowania powinny spełniać wymagania stosownych przepisów, norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie

10.2.5	Rury spustowe                                                                                                                  Rury spustowe  stalowe powlekane o wymiarach Fi 120mm ,w kolorystyce zgodnej z projektem budowlanym tj. RAL 7015 . Materiały  pomocnicze  wg. zestawienia wybranego systemu rynnowego . Rury spustowe   przeznaczone  do  wbudowania  powinny  spełniać  wymagania stosownych przepisów , norm a przede wszystkim posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie .

10.3	  Sprzęt

10.3.1.	Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

10.3.2     Sprzęt  do wykonania remontu pokrycia  dachu

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- wiertarki ,wkrętarki ,nożyce do blachy  mechaniczne i ręczne

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m

Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

10.4	Transport

10.4. 1     Ogólne wymagania dotyczące transportu                                                                                                           Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

10.4.2.	Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

10.5      Wykonanie robót

10.5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt.1                                                               Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i

- higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz401, z dnia

- 19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

10.5.1.1.     Montaż rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót. Rynajzy mocowane co 50cm.Spadek rynien powinien wynosić 0,5-2%. Obejmy rur spustowych powinny być zamocowane w rozstawie  zapewniającym  prawidłową i  bezusterkową pracę , nie rzadziej niż co 2 m. Rynny dachowe i elementy   powinny odpowiadać wymaganiom podanym  w PN-EN 607:1999

10.5.1.2.    Uzupełnienie  pokrycia dachowego z blachy trapezowej

Przed uzupełnieniem blach należy  zamontować  haki  rynnowe  oraz pasy  podrynnowe i nadrynnowe  i następnie przystąpić do  układania profili w miejscach koniecznych uzupełnień . Blachę uzupełniającą należy   montować do konstrukcji za  pomocą  wkrętów  samogwintujących  do  metalu  . Wkręty powinny  być umieszczone w środku  wgłębienia  w dolnej  fali . Powinny być mocowane w co drugiej fali , zaś przy okapie i  kalenicy  - w każdej fali  i w każdym szeregu blachy na bocznej nakładającej się krawędzi . Arkusze należy zszyć ze sobą  za pomocą wkrętów  samogwintujących do blach  na całej długości  krawędzi  arkusza . Wkręty  należy wkręcać  za  pomocą  wkrętarek  ze  sprzęgłem  zwracając uwagę by nie uszkodzić podkładki z EPDM. Podkładka powinna wystawać nieznacznie poza brzeg górnej podkładki stalowej .Blachy  przycina się  za pomocą nożyc wibracyjnych a w przypadku  małego zakresu cięcia za pomocą  piły  lub  nożyc  do blach . Nie  wolno  używać  do  cięcia  szlifierek  kątowych .Po cieciu wierceniu należy  usunąć wszystkie metalowe odpady  mogące spowodować odbarwienie powierzchni  blach .Pokrycie z z blach o profilu trapezowym powinno być wentylowane , tak by powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy  pod warstwą pokrycia z blachy . Niezbędne jest  prawidłowe uszczelnienie  kalenicy  i okapu  za pomocą specjalnych uszczelek , w celu uniemożliwienia  przedostawania się śniegu  i kurzu. /pyz nachyleniu połaci dachowej do 30o . Po zakończeniu montażu uzupełnień całość dachu zostanie oczyszczona ze starej farby i ponownie pomalowana farbami  do blach ocynkowanych  w kolorze RAL 7015 , zgodnie z dokumentacją techniczną

10.5.1.3      Obróbki  blacharskie

Obróbki blacharskie powinny  być dostosowane do rodzaju pokrycia z blachy o grubości od 0,5 do 0,6 mm . Przy  wykonywaniu obróbek  blacharskich należy  pamiętać o konieczności zachowania dylatacji, które  powinny  być zabezpieczone  w sposób umożliwiający  przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody  z obszaru dylatacji.

10.6.	Kontrola jakości robót

10.6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

10.6.2     Kontrola jakości prac

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty.  Kontrolę  jakości  prac  należy  przeprowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w przepisach i normach . Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki , razie znacznych  rozbieżności ustalić z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem sposób ich  niwelacji .

Kontrola powinna obejmować:                                                                                                                                            -    Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy i terenu budowy

10.7	Obmiar robót

10.7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

10.7.2.	Jednostka obmiarowa

- [ m2 ] montaż pokrycia  dachu i obróbek blacharskich ,

- [ m ]    dla montażu rynien, rur spustowych , blach okapowych

- [ szt. ]  dla montażu elementów   -lejów , denek , kolanek .

10.8	Odbiór robót

10.8.1	Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót murowych  w SST w pkt. 1 „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

10.8.2    Sposób odbioru robót remontowych dachu

Odbiór robót murowych następuje na podstawie protokołu z kontroli ,które Wykonawca przedkłada inspektorowi Nadzoru . Przy odbiorze robót murowych powinny być przeprowadzone następujące badania :                                                                                                                                                    - Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót                                                                                                              - Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów                                                                                                          - Sprawdzenie materiałów                                                                                                                                                - Sprawdzenie równości powierzchni i  prostoliniowości krawędzi                                                                                - Sprawdzenie szczelności wykonanych prac dachowych , połączeń rynien i rur spustowych                                           Badania   należy  prowadzić  w  czasie  odbioru  częściowego  i  końcowego  robót . Badania w  czasie  przeglądu  częściowego  należy  prowadzić w  odniesieniu  do  tych  robót  do  których  późniejszy dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników  badań  należy  sporządzić  protokóły odbioru  robót częściowych i końcowych . Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy . Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć certyfikaty i atesty materiałów i wyrobów .

10.9	Podstawa płatności

10.9.1    Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

10.9.2    Cena jednostki obmiarowej robót remontowych dachu

Cena  jednostki  wykonania  robót  remontu dachu obejmuje  wszystkie materiały, sprzęt i czynności Technologiczne , niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót, zarówno prace  podstawowe  jak i dodatkowe  związane z  prawidłowym  wykonaniem robót remontowych dachu oraz prace transportowe ,  porządkowe zabezpieczeniowe  ujęte w cennikach  przy wycenie  poszczególnych pozycji dotyczących wykonania robót związanych  z remontem dachu

10.10	Normy i dokumenty  związane z pracami remontowymi dachu

-   PN-EN 607:1999  Rynny dachowe  i elementy  wyposażenia . Definicje , wymagania i badania                                                                                    -   PN 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej  . Wymagania i     badania techniczne przy odbiorze

11. ELEMENTY ŚLUSARSKIE

11.1    WSTĘP

11.1.1    Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

11.1.2    Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1

11.1.3    Zakres robót objętych SST                                                                                                             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie elementów ślusarskich i stolarskich podczas prac remontowych  i  przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych w Grójcu przy ul.     Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

11.2       MATERIAŁY

11.2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt 1.2.

11.2.2    Balustrady schodowe .

Gotowy element ślusarski malowany proszkowo w kolorze szarym z pochwytem drewnianym . Wygląd zgodny z dokumentacją techniczną.

11..2.3    Aprobaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiałów w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej.

11.3       SPRZĘT

11.3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST w pkt.  l „wymagania ogólne" pkt l .3.

11.3.2    Sprzęt do wykonania elementów ślusarskich

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:

- Samochód dostawczy 0.9 t.                                                                                                  - Wiertarki udarowe

- Spawarka wirująca o maksymalnym natężeniu do 300 A

- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

Do wykonania robót zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej sprawności i jakości prowadzonych prac.

11.4    TRANSPORT

11.4.1    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt l .4.

11.4.2    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem dostawczym.

11.5    WYKONANIE ROBÓT

11.5.1    Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt 1.5

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, póz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki l) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596), z późniejszymi zmianami -

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 178, póz.1745, z

dnia 16.10.2003).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia l kwietnia 1953r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu

ciężarów.

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 majal954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i

rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953 z dnia 17.07.2002).

11.5.1.1    Dostawa i montaż  balustrad schodowych

Z uwagi na standard wykończenia daszku (malowane proszkowe) elementy przywiezione powinny być na budowę jako gotowe wyroby przygotowane do montażu. Realizację tego zadania należy zlecić specjalistycznej firmie ślusarskiej, która przed realizacją powinna zdjąć wymiary z natury. Kolorystyka elementu do uzgodnienia na etapie realizacji.

11.6       KONTROLA JAKOŚCI PRAC

11.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. l „wymagania ogólne" pkt l .6

11.6.2    Kontrola jakości prac.

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty. Kontrolę jakości prac należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w stosownych przepisach i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki, w razie znacznych rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru sposób ich niwelacji. Kontrola winna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem robót.

- Jakości użytego materiału.

- Jakości i trwałości wykonania robót.

- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami.

- Atesty na materiały budowlane.

- Aprobaty techniczne.

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny.

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

- Zachowania warunków bhp i ochrony p.poż.

- Uprzątnięcia terenu budowy.

11.7    OBMIAR ROBÓT

11.7.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt 1.7

11.7.2    Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru wykonania konstrukcji ciesielskiej więźby dachowej jest:

- [ m ] dla dostawy i montażu balustrad schodowych o wysokości  po montażu  110 cm

11.8    ODBIÓR ROBÓT

11.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt 1.8.

11.8.2    Sposób odbioru robót

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu o:

- Dokumentację powykonawczą.

- Terminowość wykonania robót.

- Przepisy obowiązującego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robót.

- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.                                                                                                 Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót, do których do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.                                                                                                                                                                    Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

11.9     PODSTAWA  PŁATNOŚCI

11.9.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt l .9

11.9.2    Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki wykonania robót obejmuje:

a). Balustrady schodowe z profili stalowych kwadratowych i prostokątnych , malowanych proszkowo z pochwytem drewnianym  lakierowanym .                                                                                                                               Wyszczególnienie robót :

-    Pomiar inwentaryzacyjny

-    Dostawa gotowego elementu

-    Montaż  balustrad

-    Uprzątniecie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy).

12. DŹWIG PLATFORMOWY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12.1    WSTĘP

12.1.1    Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

12.1.2    Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.1

12.1.3    Zakres robót objętych SST                                                                                                             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad dostawy i montażu dźwigu platformowego  dla niepełnosprawnych  przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych w Grójcu przy ul.     Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

12.2       MATERIAŁY

12.2.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt 1.2.

12.2.2    Dźwig platformowy  .

Wykonawca wyceni koszt dostawy , montażu i odbioru przez IDT dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych , do zainstalowania w gotowym szybie  murowanym,

- producent: HETEK Hebetechnik GmbH (Niemcy)

- typ dźwigu :HETEK BLS / VERRALIFT LS podnośnik platformowy z napędem śrubowym do szybu murowanego

- sterowanie: przyciskami ciągłego nacisku

- udźwig : 300 kg

- prędkość  max.: 0,15 m/s

- wys. podnoszenia: 3370 mm (orientacyjna)

- przystanki/drzwi : 2/2 jednostronne

- norma wykonania: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EG , RfB 103 Vd TUV

- nadszybie minimum : 2350 mm (odległość od podłogi górnego przystanku do sufitu szybu

- podszybie : wys. 80 mm (śrubowy)

- szyb : murowany z cegły , piony bez odchyłek, powierzchnie gładkie, kąty proste , minimalne wymiary wewnętrzne „na gotowo”: szer. 1600 x głębokość 1480 mm

- kabina z paneli stalowych malowanych o wymiarach wewnętrznych 1100 x 1400 mm . Podłoga platformy z blachy aluminiowej , drobno ryflowanej, antypoślizgowa, Poręcz  – aluminium anodowane. Kaseta dyspozycji na stałe zamontowana na platformie, w poziomym panelu na wysokości wymaganej dla osób niepełnosprawnych.  Przyciski dojazdu do przystanków, przycisk bezpieczeństwa STOP, przycisk alarmowy z sygnałem dźwiękowym, łącznik kluczykowy ograniczenia dostępu. Duże przyciski z tworzywa

sztucznego  kwadratowe , srebrne

- kolor : elementy dźwigu malowane lakierem przemysłowym 2 K , kolor standardowy RAL 9002 („złamana biel”), lub RAL 9006 (srebrny) , lub RAL 7035 („grafit”)

- oświetlenie diodowe, automatycznie włączane i wyłączane(za maskownica w ścianie kabiny) diodowe + dodatkowe oświetlenie awaryjne, zasilane z baterii.

- drzwi: 900 x 2000 mm, ręczne, wychylne, w całości przeszklone szkłem bezpiecznym (dwie duże tafle szklane na całą wysokość drzwi) , z węgarkami i nadprożami stalowymi, malowanymi na kolor dźwigu.

- kasety wezwań : wbudowane w ościeżnicę drzwi, z łącznikami kluczykowymi ograniczenia dostępu osobom niepowołanym (uniemożliwia zabawę dźwigiem np. przez dzieci) i przyciskami wezwań.

- opuszczanie awaryjne: – za pomocą korby ręcznej

- zasilanie : 400 V (5 x 2,5mm kw , wyrównanie potencjałów  elektr.1 x 6 mm kw., zabezpieczenie 16A zwłoczny) moc silnika: 2,5 kW

- maszynownia: maszynownia mieści się wewnątrz szybu.

Oświetlenie szybu : 50 luxów na całej wysokości szybu (lampy kanałowe w narożniku szybu po stronie napędu)  Wentylacja szybu : grawitacyjna (kratka o pow. 2% powierzchni szybu, w górnej części szybu)

UWAGA: jedna ściana boczna powinna być wykonana z solidnego materiału ( beton albo cegła

pełna 25 cm i bloczki betonowe co 85 cm, bo do niej przymocowana będzie konstrukcja podnośnikowa).

12..2.3    Aprobaty

Warunkiem dopuszczenia do stosowania w/w materiałów w budownictwie jest posiadanie aprobaty technicznej i odbiór przez Inspektora Dozoru Technicznego ! .

12.3       SPRZĘT

12.3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST w pkt.  l „wymagania ogólne" pkt l .3.

12.3.2    Sprzęt do wykonania montażu dźwigu

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu:

- Samochód dostawczy 0.9 t.                                                                                                  - Wiertarki udarowe

- Spawarka wirująca o maksymalnym natężeniu do 300 A

- Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t.

Do wykonania robót zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej sprawności i jakości prowadzonych prac.

12.4    TRANSPORT

12.4.1    Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt l .4.

12.4.2    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego - samochodem skrzyniowym, wywrotką i samochodem dostawczym.

12.5    WYKONANIE ROBÓT

12.5.1    Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt l „wymagania ogólne" pkt 1.5

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny     pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401, z dnia 19.03.2003).

-  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie  ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych    przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, póz. 1650, z dnia 29.09.2003)

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki l) z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych    wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez    pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 póz. 1596), z późniejszymi zmianami -

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny  pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 178, póz.1745, z  dnia 16.10.2003).

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263, z 2001).

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia l kwietnia 1953r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

-   Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 majal954r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, póz. 953 z dnia 17.07.2002).

12.5.1.1    Dostawa i montaż  dźwigów

Realizację tego zadania należy zlecić specjalistycznej firmie . Kolorystyka elementu zgodnie z  pkt 12.2.2 niniejszej specyfikacji

12.6       KONTROLA JAKOŚCI PRAC

12.6.1    Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. l „wymagania ogólne" pkt l .6

12.6.2    Kontrola jakości prac.

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca powinien sprawdzić, czy produkty posiadają odpowiednie atesty. Kontrolę jakości prac należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w stosownych przepisach i normach. Przed rozpoczęciem realizacji należy sprawdzić ewentualne odchyłki, w razie znacznych rozbieżności ustalić z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru sposób ich niwelacji. Kontrola winna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem robót.

- Jakości użytego materiału.

- Jakości i trwałości wykonania robót.

- Zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami.

- Atesty na materiały budowlane.

- Aprobaty techniczne.

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu higieny.

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

- Zachowania warunków bhp i ochrony p.poż.

- Uprzątnięcia terenu budowy.

12.7    OBMIAR ROBÓT

12.7.1    Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt 1.7

12.7.2    Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru dostawy i montażu dźwigów  jest:  [ kpl ]

12.8    ODBIÓR ROBÓT

12.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt 1.8.

12.8.2    Sposób odbioru robót

Odbiór robót następuje na podstawie protokołu z kontroli, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. Odbiór robót należy dokonać komisyjnie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru w oparciu o:

- Dokumentację powykonawczą.

- Terminowość wykonania robót.

- Przepisy obowiązującego prawa budowlanego.

- Warunki techniczne odbioru robót.

- Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Protokół z kontroli i odbioru przez IDT                                                                                                 Badania należy prowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy prowadzić w odniesieniu do tych robót, do których do których późniejszy dostęp jest niemożliwy.                                                                                                                                                                    Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty zanikające należy wpisać do dziennika budowy.

12.9     PODSTAWA  PŁATNOŚCI

12.9.1    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt. l „wymagania ogólne" pkt l .9

12.9.2    Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki wykonania robót obejmuje , dostawę i montaż dźwigów                                                                                                                                Wyszczególnienie robót :

-    Dostawa wraz z opakowaniem  gotowego elementu

-    Montaż

-    Nadzór nad montażem przez osobę uprawnioną

-    Wykonanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami  i dopuszczeniami  zgodnie

z  wymogami IDT

-    Nadzór przy odbiorach dopuszczających do eksploatacji wykonanych przez IDT

-    Uprzątnięcie stanowiska pracy (wywiezienie odpadów poza teren budowy).

13. ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH, ŚCIANKI , IZOLACJE

13.1 WSTEP

13.1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy przebudowie budynku Administracyjnego Dawnej Prokuratury wraz ze zmianą  sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

13.1.2    Zakres stosowania SST

Zakres stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót  wymienionych w pkt.1.1.1.

13.1.3    Zakres robót objętych  SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad   prowadzenia  robót  związanych z wszystkimi   czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi na  celu wykonanie  robót  z prefabrykatów gipsowych i wykończeń elementów niezbędnych do robót przy przebudowie budynku administracyjnego dawnej prokuratury  przy ul. Aleja  Niepodległości 20 w Grójcu

13.1.4.      Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych

W zakres robót z prefabrykatów gipsowych związanych z remontem budynku administracyjnego  wchodzą

- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych

- ruszty metalowe pod okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

- okładziny na stropach z płyt kartonowo-gipsowych

- izolacje z wełny mineralnej

13.2          MATERIAŁY

13.2.1      Ogólne wymagania dotyczące materiału

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 1 „wymagania ogólne „ pkt 1.2

13.2.2      Materiały główne

- kształtowniki stalowe  C 50x50x0,6 i  U 50x50x0,6

- płyta kartonowo-gipsowa  grubości 12,50 mm

- kształtowniki stalowe  CD 60/27

- maty z wełny mineralnej miękki „60 „ gr. 50mm

- maty z wełny mineralnej do ocieplenia poddaszy gr. 20cm

- folia paroprzepuszczalna

- wkręty stalowe do płyt K-G

- gips szpachlowy

13.3     SPRZĘT

13.3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 wymagania ogólne pkt .1.3

13.3.2   Sprzęt  do prac  z prefabrykatów gipsowych

Do wykonania robót niezbędne będzie wykorzystanie następującego sprzętu :

- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy 5t

- samochód dostawczy 0,9 t

- wiertarki , wkrętarki

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t

- rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10m

Do wykonania robót powinien być użyty sprzęt o pełnej sprawności  aby zagwarantować prawidłową jakość prowadzonych prac.

13.4      TRANSPORT

13.4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w pkt.1 „wymagania ogólne pkt.1.4.

13.4.2    Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego – samochodami

samowyładowczymi  , skrzyniowymi  i  samochodem dostawczym

13.5      WYKONANIE ROBÓT

13.5.1  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt1 wymagania ogólne pkt. 1.

Przy wykonywaniu  robót należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz401, z dnia  19.03.2003)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z dnia 29.09.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596), z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 178, poz 1745, z dnia 16.10.2003)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych podczas robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U Nr 118, poz. 1263, z 2001).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (wyciąg).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Opiek Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953 z dnia 17.07.2002).

13.5.2     Zasady wykonywania rusztów metalowych  pod okładziny z płyt K-G

Montaż rusztów rozpoczynamy od montażu profili stalowych obwodowych ,które należy  dokładnie wypoziomować lub ustawić pod odpowiednim spadkiem w zależności  od kształtu pomieszczenia . Następnie mocuje się uchwyty  do konstrukcji nośnej za  pomocą  kołków  montażowych  z  zawiesiem w  rozstawie co 120 cm , a te do profili  głównych CD 60/27  . Ruszt zawieszamy  na wieszakach  i  mocujemy do profili obwodowych . W przypadku  obudowy więźby dachowej  profile nośne mocujemy  do krokwi i innych elementów nośnych więźby dachowej za pomocą systemowych łączników . Należy używać wyłącznie systemowych  elementów łączących,  montażowych , stosując się do  instrukcji montażu  producenta .

Po złożeniu  konstrukcji rusztu należy go dokładnie wypoziomować .

13.5.3     Montaż okładzin  sufitów z płyt K-G

Gdy ruszt jest gotowy układamy odpowiednie warstwy izolacji cieplnej a następnie mocujemy płyty kartonowo-gipsowe gr. 12.5mm za pomocą wkrętów  do płyt gipsowych zachowując odpowiedni układ płyt tj. przesunięte względem siebie , tak aby uniknąć krzyżowania się spoin oraz odpowiedniego rozstawu wkrętów mocujących . Następnie przystępujemy do wykończania spoin , pamiętając że wszystkie krawędzie cięte należy odpylić i zagruntować . Szpachlowanie  płyt G-K może nastąpić dopiero gdy nie następuje już zmiana długości płyty ,spowodowana czynnikami wilgotnościowymi  lub temperaturowymi . Do szpachlowania wymagana jest temperatura ok. 100C . Szpachlujemy zawsze z użyciem taśm zbrojących z włókna szklanego lub papierowych. Następna warstwa po wyschnięciu pierwszej .W celu uzyskania równej gładkiej powierzchni zaleca się szpachlowanie dwu, trzy krotne .

13.5.4     Montaż ścianek działowych z płyt G-K na rusztach metalowych .

Montaż ścianek gipsowych z płyt G-K  wykonujemy zgodnie z technologią zalecaną przez producenta, zależnie od zastosowanego systemu. Okładziny z płyt wykonujemy analogicznie do okładzin sufitów pamiętając o przesunięciu montowanych płyt względem siebie . o odpowiednim rozstawi wkrętów mocujących oraz o sposobie przygotowania i szpachlowania spoin i styków płyt .

13.6        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

13.6.1     Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt 1.6

13.6.2     Kontrola jakości robót z gipsu , prefabrykatów gipsowych , ścianek K-G  i  izolacji

Kontrola jakości prac należy przeprowadzić według ogólnych  zasad określonych w przepisach normach .

Kontrola powinna obejmować:

- Zgodności z przedmiarem

- Jakości i trwałości wykonania robót

- Jakości materiału

- Zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami

- Atesty na materiały budowlane

- Aprobaty techniczne

- Oceny lub opinie higieniczne Państwowego Zakładu Higieny

- Certyfikaty na materiały Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

- Zachowania warunków BHP i P. Poż.

- Uprzątnięcie stanowiska pracy

13.7      OBMIAR ROBÓT

13.7.1  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne „ pkt.1.7.

13.7.2   Jednostka obmiarowa

- [ m2 ]  jest jednostką powierzchni ścianek działowych płyt z G-K ,  izolacji cieplnych

i powierzchni  sufitów z płyt K-G.

13.8       ODBIÓR ROBÓT

13.8.1    Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót w SST w pkt 1. „wymagania ogólne „ pkt 1.8.

13.8.2    Sposób odbioru robót

Odbiór robót z prefabrykatów gipsowych , ścianek i izolacji następuje na podstawie protokołu z kontroli , który Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru  . Przy odbiorze robót niniejszego rozdziału , powinny być przeprowadzone następujące badania :

- Sprawdzenie zgodności z przedmiarem robót

- Sprawdzenie materiałów

- Sprawdzenie sposobu wykonania rusztów  stalowych

- Sprawdzenie sposobu mocowania płyt i ich układu

- Sprawdzenie powłok gipsowych

- Sprawdzenie wyglądu powierzchni okładzin i ścianek oraz wad i uszkodzeń powierzchni

- Sprawdzenie pionowości  i poziomów montowanych elementów .

Badania prowadzić w czasie odbioru częściowego  i końcowego robót. Na podstawie  wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru .

13.9        PODSTAW PŁATNOŚCI

13.9.1     Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST w pkt.1 „wymagania ogólne” pkt 1.9

13.9.2     Cena jednostki obmiarowej ścianek , robót z prefabrykatów gipsowych , izolacji cieplnej

Cena  jednostek  wykonania  robót  niniejszego rozdziału obejmuje  wszystkie materiały , sprzęt i  czynności technologiczne, niezbędne do wykonania poszczególnych etapów robót , zarówno prace podstawowe jak  i  dodatkowe  związane  z  prawidłowym  wykonaniem robót montażowych ścianek , sufitów i izolacji oraz prace transportowe i  porządkowe , zabezpieczeniowe  ujęte  w  cennikach  przy  wycenie  poszczególnych   pozycji dotyczących wykonania robót zawartych w tym punkcie .

13.10        NORMY I DOKUMENTY

-      Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-montaż  Budownictwo ogólne .Tom I

Cz. 1-4 Warszawa 1990 wyd. IV  MGPIB, ITB

-      Katalog elementów budowlanych  z gipsu  dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny

Ośrodek Badawczo- Projektowy Budownictwa  Ogólnego 1979/80 części   a,b,c,d,e,f .