PRZEDMIAR ROBÓT

(dla celu kosztorysu ofertowego)

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami

w ulicy Akacjowej w Grójcu

na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

CPV: 45111200-0  Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę             i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów               do odprowadzania ścieków

Zamawiający: Gmina Grójec

ul. Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Data opracowania

przedmiaru:		21.01.2013

Jednostka oferująca

wykonanie robót:

Ofertowa wartość zamówienia (bez podatku VAT) 	....................................PLN

Podatek VAT  (23%)					....................................PLN

Ogółem cena (z podatkiem VAT)			....................................PLN

słownie: .................................................................................................................

.................................................................................................................

Data wyceny przedmiaru: ......................................

1. Zawartość przedmiaru robót (dla celów kosztorysu ofertowego)

- Strona tytułowa

- Spis części rozdziałów przedmiaru robót

- Założenia do przedmiaru robót

4.	Formularze przedmiaru robót

5.	Formularz tabeli wartości elementów scalonych

2. Spis części rozdziałów przedmiarów robót

Część I 	451 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne

I/1 	45111200-0 Roboty przygotowawcze

I/ 2 	45111200-0 Roboty odwodnieniowe na czas budowy

I/3 	45111200-0 Roboty ziemne

Część II 	452 Roboty z zakresu budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

3. Założenia do przedmiaru robót

3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z

- kosztami bezpośrednimi

- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac)

- materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę)

- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu)

- kosztami ogólnymi

  - zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze wszystkimi składnikami)

  - kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów                   i robót przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów zaplecza budowy)

  - kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych

  - kosztami BHP

  - kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą

  - opłatami za zajęcie terenów na cele budowy

  - kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych

  - kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy

  - kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót

  - wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku  z wykonywaniem robót

- kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej

W  cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy

3.2. Opisy zakresu robót

Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną

Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: ST i obowiązujących przepisów technicznych; rysunków i wykazów zawartych w PB+PW; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach, niezbędnych           w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru.

Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi samodzielnie wpisać.

3.3. Podstawy płatności

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawcę i sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione   w przedmiarze, dla których wykonawca podał ceny jednostkowe.

- PRZEDMIAR ROBÓT

do celów sporządzenia kosztorysu ofertowego

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami

w ulicy Akacjowej w Grójcu

na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

| Poz. | KOD CPV ST | Nazwa i opis robót z obliczeniem ilości robót | Jednostka miary | Ilość jedno- stek | Cena jednostk-owa PLN | Wartość (0506) PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|  | 45111200-0 | I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę |  |  |  |  |
|  |  | i roboty ziemne |  |  |  |  |
|  |  | I/1 Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1. |  | Mechaniczne odspojenie nawierzchni gruntowej |  |  |  |  |
|  |  | wysokości 30cm z przemieszczeniem na odległość |  |  |  |  |
|  |  | 10m i spryzmowanie | m3 | 55.4 |  |  |
| 2. |  | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli |  |  |  |  |
|  |  | energetycznych | szt. | 16 |  |  |
| 3. |  | Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli |  |  |  |  |
|  |  | telekomunikacyjnych | szt. | 1 |  |  |
| 4. |  | Założenie rur osłonowych typu AROTA |  |  |  |  |
|  |  | PS 110 na kablach NN | m | 62 |  |  |
| 5. |  | Założenie rur osłonowych typu AROTA |  |  |  |  |
|  |  | PS 160 na kablach NW | m | 11 |  |  |
| 6. |  | Założenie rur osłonowych dwudzielnych PVC na |  |  |  |  |
|  |  | istniejących kablach telekomunikacyjnych | m | 2 |  |  |
| 7. |  | Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz- |  |  |  |  |
|  |  | -nymi folią kalandrowaną | m | 73 |  |  |
| 8. |  | Montaż podwieszenia przewodów |  |  |  |  |
|  |  | wodociągowych | szt. | 1 |  |  |
| 9. |  | Odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej |  |  |  |  |
|  |  | grubości (4+6)cm na podbudowie tłuczniowej |  |  |  |  |
|  |  | grubości 20cm | m2 | 24 |  |  |
| 10. |  | Mechaniczne profilowanie pasa drogi gruntowej | m2 | 475 |  |  |
|  |  | Razem roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
|  |  | I/2 Odwodnienie wykopów na czas budowy |  |  |  |  |
| 11. |  | Studzienki zbiorcze tymczasowe, w dnie wykopu, |  |  |  |  |
|  |  | wysokości 1.0m o średnicy 500mm | kpl | 1 |  |  |
| 12. |  | Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych |  |  |  |  |
|  |  | pompą o napędzie spalinowym o wydajności |  |  |  |  |
|  |  | 60m3/godz | m-g | 400 |  |  |
|  |  | Razem odwodnienie wykopów |  |  |  |  |
|  |  | I/3 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 13. |  | Wykopy ręczne w gruncie kat. II z odwozem |  |  |  |  |
|  |  | na odległość (1+ )km | m3 | 147.3 |  |  |
| 14. |  | Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II |  |  |  |  |
|  |  | z odwozem urobku na odległóść (1+ )km | m3 | 322.3 |  |  |
| 15. |  | Umocnienie wykopów liniowych szer. do 1.0m | m2 | 612 |  |  |
| 16. |  | Umocnienie wykopów obiektowych | m2 | 25 |  |  |
| 17. |  | Warstwa wyrównawcza i ochronna rur do |  |  |  |  |
|  |  | wysokości 15cm ponad wierzch rur piaskiem |  |  |  |  |
|  |  | dowiezionym z odległości (1+ )km | m3 | 89.1 |  |  |
| 18. |  | Ręczna zasypka wykopów piaskiem dowiezionym |  |  |  |  |
|  |  | z odległości (1+ )km | m3 | 75 |  |  |
| 19. |  | Zasypka mechaniczna wykopów piaskiem |  |  |  |  |
|  |  | dowiezionym z odległ. (1+ )km z zagęszczeniem | m3 | 196 |  |  |
|  |  | Razem roboty ziemne |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|  | 45231300-8 | II. Roboty budowlane w zakresie budowy |  |  |  |  |
|  |  | rurociągów do odprowadzania ścieków |  |  |  |  |
| 20. |  | Montaż studni połączeniowych z elementów |  |  |  |  |
|  |  | żelbetowych prefabrykowanych z betonu B-35 |  |  |  |  |
|  |  | 1200mm łączonych na uszczelki, z osadzonymi |  |  |  |  |
|  |  | gotowymi przejściami szczelnymi |  |  |  |  |
|  |  | dla rur PVC, z pierścieniami odciążającymi |  |  |  |  |
|  |  | i włazami żeliwnymi typu D (o nośności 40T) |  |  |  |  |
|  |  | głębokości do 2.5m | kpl | 2 |  |  |
| 21. |  | j.w. lecz głębokości do 2.0m | kpl | 2 |  |  |
| 22. |  | Ułożenie rur kanaliz. PVC klasy S 200mm | m | 153.6 |  |  |
| 23. |  | Przykanaliki z rur PVC 160mm | m | 58.5 |  |  |
| 24. |  | Podejścia kaskadowe do studni z kształtek |  |  |  |  |
|  |  | PVC 160mm wraz z obetonowaniem | kpl | 2 |  |  |
| 25. |  | Montaż trójników PVC na sieci |  |  |  |  |
|  |  | 200/160450 | kpl | 6 |  |  |
| 27. |  | Próba szczelności kanałów z tworzyw | ilość |  |  |  |
|  |  | sztucznych 200mm | prób | 4 |  |  |
| 28. |  | Montaż korków 200 | kpl | 1 |  |  |
| 29. |  | Montaż korków 160 | kpl | 9 |  |  |
|  |  | Razem roboty budowlane |  |  |  |  |

\

5. Tabela wartości elementów scalonych

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami

w ulicy Akacjowej w Grójcu na odcinku na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Brzozowej

| Część, rozdział | Wyszczególnienie scalonych elementów | Wartość robót |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |  |
| I/1 | Roboty przygotowawcze |  |
| I/2 | Odwodnienie wykopów na czas budowy |  |
| I/3 | Roboty ziemne |  |
| II | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |  |
| Razem (netto) |  |  |