Załącznik nr 4 do SIWZ

# MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 
O ZBIORNIKU WODNYM MIN. 3500 dm3 Z NAPĘDEM UTERENOWIONYM 4 X 4

- Pojazd musi spełniać warunki techniczne określone ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. ( t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 ze zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, potwierdzone świadectwem homologacji.

- Posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP,  (dane do oznakowania przekaże Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia).

- Spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.  z 2007r.Nr 143, poz. 1002, ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

| WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO |  | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ PROPOZYCJIE WYKONAWCY* |
| --- | --- | --- |
| 1. Wymagania ogólne: |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia. |  |
| 1.2. | Aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP dołączone do ofert. |  |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać przepisy obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| ## 2. Podwozie |  |  |
| 2.1. | Spełniające wymagania polskich przepisów prawa o ruchu drogowym, warunków technicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, specjalnych pożarniczych. |  |
| 2.2. | -Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. -Na dachu kabiny zamontowana, wyprofilowana, nadbudowa z zamontowaną lampą zespoloną z napisem „STRAŻ” – płaską z głośnikiem umieszczonym w nakładce kompozytowej dachu kabiny i dwie wyprofilowane lampy niebieskie typu LED, wbudowane w nakładkę kompozytową lub układ równoważny w zakresie użytych materiałów. -Na ścianie tylnej pojazdu wbudowane w naroża nadwozia kompozytowego, wyprofilowane dwie lampy niebieskie lub układ równoważny w zakresie użytych materiałów. -Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy łącznej minimum 200W. -Dodatkowe minimum dwie lampy sygnalizacyjne LED niebieskie z przodu pojazdu tzw. zderzakowe umieszczone na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany osobnym włącznikiem nożnym lub ręcznym, zamontowany w sposób umożliwiający obsługę przez kierowcę i pasażera (zamawiający dopuszcza jeden lub dwa włączniki). -Lampy przeciwmgłowe z przodu pojazdu. -Pojazd wyposażony w fale świetlną (kolor pomarańczowy) umieszczoną u góry z tyłu pojazdu. -Pojazd powinien posiadać osłony lamp przednich, tylnych i halogenowych pojazdu zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| 2.3. | Pojazd ma spełniać ogólne wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz szczegółowe wymagania dla średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (załoga 1+1+4, zbiornik wody min. 3500 dm3) zawarte w rozporządzeniu. |  |
| 2.4. | Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagane normy emisji spalin EURO 6, Silnik o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 220 kW. Podać moc silnika zgodnie ze świadectwem homologacji. |  |
| 2.5. | Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2015 r, silnik i podwozie pochodzące od tego samego producenta, gwarancja min.3 lata. Podać markę, typ i model pojazdu:……………………………………… |  |
| 2.6. | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć masy 16 ton. |  |
| 2.7. | Stały napęd 4 x 4 – możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej. Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. Zawieszenie mechaniczne na parabolicznych resorach piórowych, powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji i gwarancji. |  |
| 2.8. | Manualna skrzynia biegów wyposażona w przystawkę odbioru mocy. |  |
| 2.9. | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 oC ÷ + 35 oC. |  |
| 2.10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa zapewniająca dostęp do silnika, 6 osobowa, układ miejsc 1 + 1 + 4, siedzenia przodem do kierunku jazdy. |  |
| 2.11. | Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie typu LED dla pozycji dowódcy, - instalację klimatyzacyjną kabiny, - - elektryczne szyby minimum w drzwiach przednich, sterowanie szyb po stronie dowódcy i kierowcy, - przysłonę przeciwsłoneczną zewnętrzną, - układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - sygnalizację otwartych skrytek w kabinie kierowcy (świetlna), - zainstalowany radioodtwarzacz CD, wraz z instalacją antenową oraz głośnikową, - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym zamontowanym z przodu z prawej strony kabiny, - lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe-dojazdowe, przednie, - poręcz do trzymania dla załogi w tylniej części kabiny, - schowek pod siedziskami załogi w tylniej części kabiny, - półkę na wyposażenie ochrony indywidualnej strażaka pomiędzy przedziałem załogi, a kierowcy i dowódcy, - radiotelefony nasobne cyfrowo - analogowe z wyświetlaczem wraz z zamontowanymi ładowarkami, z bateriami bez efektu „pamięci ładowania”, zaprogramowane według wykazu kanałów i częstotliwości dostarczonego przez Zamawiającego – szt. 4, - latarki kątowe z możliwością przypięcia do ubrania specjalnego strażaka, wraz z ładowarkami wpiętymi na stałe do instalacji elektrycznej samochodu, zabezpieczone przed przemieszczaniem podczas jazdy w wykonaniu, EX – 4 kpl., |  |
| 2.12. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem odpornym na rozdarcie, ścieranie i łatwozmywalnym. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia. |  |
| 2.13. | Uchwyty do aparatów powietrznych kompatybilne z aparatami powietrznymi typu Auer - 4 kpl. zamontowane w kabinie wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez Wykonawcę umożliwiające: - przewożenie aparatów z butlami stalowymi oraz kompozytowymi 6,8(6,9)l./30MPa, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). |  |
| 2.14. | Pojazd wyposażony w wciągarkę elektryczną z pokrowcem zamontowaną lub zabudową z przodu pojazdu o minimalnej sile uciągu 70 kN wyposażoną w hamulec i zabezpieczenie przeciążeniowe, z liną stalową długości minimum 30 m o wytrzymałości minimalnej dostosowanej do siły wyciągarki. Sterowanie pracą wciągarki z pulpitu przenośnego. |  |
| 2.15. | Dodatkowo zainstalowany wyłącznik, ładowarek, latarek i radiotelefonów, zamontowanych w kabinie. Automatyczne zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. |  |
| 2.16. | Instalacja elektryczna wyposażona w gniazdo do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone z tyłu kabiny, dolna lewa strona (sygnalizacja podłączenia zewnętrznego źródła zasilania w kabinie kierowcy lub złącze samorozłączalne – 1 kpl.). Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego gniazda ładowania akumulatorów i układu powietrznego pojazdu. |  |
| 2.17. | W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy, dostosowany do użytkowania w sieci MSW min. 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, potencjometr siły głosu, zaprogramowany według wykazu kanałów i częstotliwości dostarczonego przez Zamawiajacego – 1 szt. z dodatkowym mikrofonem i głośnikiem zamontowanym w przedziale autopompy. Pojazd wyposażony w instalację antenową – antena tak dopasowana by nie występowały zakłócenia przy włączonych urządzeniach elektrycznych tj. np. światła sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego i dostrojona do częstotliwości 149 MHz. |  |
| 2.18. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz w kamerę cofania. |  |
| 2.19. | Maksymalna wysokość pojazdu 3200mm., Maksymalna długość 8000mm, Maksymalna szerokość 2540mm. |  |
| 2.20. | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. |  |
| 2.21. | Największa obrysowa średnica zawracania: max. 18 m. |  |
| 2.22. | Prędkość na najwyższym biegu szosowym min. 100 km/h. |  |
| - 2.23. | Rezerwa masy w pełni obciążonego pojazdu w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej określonej w homologacji min. 3 %. |  |
| 2.24. | Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godzin pracy autopompy. |  |
| 2.25. | Samochód wyposażony w pneumatyczny lub hydropneumatyczny mechanizm uruchamiający hamulce, który zapewni możliwość bezpiecznego wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika. Instalacja pneumatyczna samochodu wyposażona w gniazdo do ładowania (uzupełniania) układu powietrznego umieszczone obok gniazda do ładowania akumulatorów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wspólnego gniazda ładowania akumulatorów i układu powietrznego pojazdu. |  |
| 2.26. | Wylot spalin pomiędzy osiami pojazdu po lewej stronie samochodu nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń. |  |
| 2.27. | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub zbliżone, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) - RAL 3000, Pojazd powinien być oznakowany w numery operacyjne zgodne z wytycznymi KG PSP. Numer operacyjny zostanie podany przez „Zamawiającego” w trakcie realizacji zamówienia. Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 2.28. | Ogumienie, z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych, jak również w warunkach terenowych. |  |
| 2.29. | Lusterka zewnętrzne podgrzewane(minimum główne i szerokokątne), dodatkowo lusterka główne elektrycznie regulowane po stronie kierowcy i dowódcy. |  |
| 2.30. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy przez minimum 4 godziny w czasie postoju bez przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy. |  |
| 2.31. | Pojazd ma być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu przy pomocy holu sztywnego oraz w szekle zamontowane z tyłu i z przodu pojazdu. Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w źródła światła typu LED. |  |
| 2.32. | Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek zgodnie z rozporządzeniem. |  |
| 2.33. | Pełnowymiarowe koło zapasowe przewożone w tylniej części pojazdu zamocowane do spodu podwozia wyposażone w ogumienie identyczne jak pojazd. Dopuszcza się koło zapasowe bez konieczności przewożenia wraz z pojazdem. |  |
| 2.34. | Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową i wyposażeniem. |  |
| 2.35. | Samochód musi posiadać niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji, jako samochód specjalny-pożarniczy. |  |
| 3. Zabudowa pożarnicza: |  |  |
| 3.1. | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozje. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) Na dachu kabiny zamontowana nadbudowa wykonana z materiałów kompozytowych. Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, połączona w jednolitą całość z nadbudową na dachu kabiny. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady ochronne boczne - dachu wykonane, jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, o wysokości min 180 mm. Na dachu pojazdu zamontowane: - zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach minimum 1400x450x250 mm (np.: łopaty, tłumnice), posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED; - uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami; - uchwyty na węże ssawne 110 o długości 2500 mm (2 sztuki), bosak, mostki przejazdowe, nasadkową dwie sztuki itp. |  |
| 3.3. | Drabina do wejścia na dach - odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm. |  |
| 3.4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz (klucz ten musi pasować do wszystkich zamknięć żaluzjowych). Zamykanie żaluzji typu rurkowego. |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED (listwy umieszczone po obu stronach skrytki przy prowadnicach zamknięcia skrytek). |  |
| 3.6. | Główny wyłącznik/włącznik (0/1) oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. |  |
| 3.7. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie typu LED („listwy”) min 5 lx w odległości 1m od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie dalszego pola pracy wokół samochodu minimum 5 m. Załączanie ww. oświetlenia zapewnione również z przedziału autopompy. |  |
| 3.8. | Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. |  |
| 3.9. | Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.10. | Uchwyty, klamki, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.11. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie z wnętrza wody. |  |
| 3.12. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.13. | Zbiornik wody o pojemności min. 3500 l., wykonany z materiału kompozytowego. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy oraz właz rewizyjny. Zbiornik wyposażony w falochrony. |  |
| 3.14. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zamawiający dopuszcza w/w zbiornik zintegrowany ze zbiornikiem wodnym. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. |  |
| 3.15. | Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. |  |
| 3.16. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym żaluzją. Przedział ogrzewany nagrzewnicą spalinową zasilaną ze zbiornika paliwowego pojazdu, niezależną od pracy silnika samochodu. Autopompa ogrzewana dodatkowo z układu chłodzenia silnika z możliwością wyłączenia ogrzewania w okresie letnim. Dopuszcza się zastosowanie autopompy bez wspomagania ogrzewania z układu chłodzenia silnika, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia autopompy przed zamarznięciem w temp. -25 oC przez system ogrzewania przedziału autopompy. |  |
| 3.17. | W przedziale autopompy zamontowany włącznik/wyłącznik silnika samochodu i autopompy. Uruchomienie silnika pojazdu musi być możliwe tyko w przypadku położenia skrzyni biegów w pozycji neutralnej i z uruchomionym hamulcem postojowym. |  |
| 3.18. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności minimum 2800l/min., przy ciśnieniu nominalnym minimum 8 bar i wysokości ssania 1,5 m., oraz minimum 450 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego jednocześnie do min. 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z boku pojazdu, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu, działka wodno-pianowego na dachu. Należy wpisać parametry autopompy z dołączonego świadectwa CNBOP do oferty. |  |
| 3.19. | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5m. |  |
| 3.20. | Samochód musi być wyposażony w minimum jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodną z nasadką do podawania piany lub wodno-pianową, o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania węża. |  |
| 3.21. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. Urządzenie wyposażone w układ odwodnienia. |  |
| 3.22. | Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w hamulec bębna. |  |
| 3.23. | Nasady tłoczne, ssawne i zasilające zbiornik wody oraz nasady do napełniania zbiornika na środek pianotwórczy zg. z wymaganiami rozporządzenia. Nasady tłoczne (minimum 2 szt. 75) zlokalizowane z tyłu na bokach pojazdu, zasilające (minimum 1 szt. 75) zlokalizowane, w tylniej części boku pojazdu, po jego prawej stronie Oznakowanie kolorystyczne nasad wg. schematu nasady tłoczne - kolor czerwony, nasady zasilające - kolor niebieski, nasada środka pianotwórczego – kolor żółty. Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.24. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s. |  |
| 3.25. | W przedziale autopompy muszą znajdować się, co najmniej następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manowakuometr, - manometr niskiego i wysokiego ciśnienia, - wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, - wskaźnik prędkości obrotowej wału pompy, - elektroniczny i mechaniczny regulator prędkości obrotowej silnika, - wyłącznik silnika pojazdu, - kontrolka ciśnienia oleju w silniku oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej, - licznik motogodzin z dokładnością wskazania do 0,1 motogodziny, - kontrolka włączenia autopompy, - sterowanie falą świetlną, - schemat graficzny układu wodno-pianowego, - wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką- informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyświetlacza (monitora) umożliwiającego odczyt powyższych informacji. |  |
| 3.26. | Napełnianie zbiornika wody z hydrantu zg. z wymaganiami rozporządzenia |  |
| 3.27. | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne. |  |
| 3.28. | Układ wodno-pianowy wyposażony w automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. |  |
| 3.29. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.30. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie i przepłukanie. |  |
| 3.31. | Instalacja układu zraszaczy zasilanych z autopompy: minimum 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy; dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią; dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, jeden dla zraszaczy bocznych). Załączanie zraszaczy w kabinie kierowcy. |  |
| 3.32. | Na wlocie ssawnym pompy i pozostałych nasadach zasilających muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostawaniem się do układu zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatacje pompy. |  |
| 3.33. | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka minimum od 800 do 1600 l /min. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Wykonanie zamontowania działka wodno-pianowego umożliwiające jego szybki demontaż oraz umożliwiające jego podwyższenie o wysokość, co najmniej 30 cm. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nie oślepiające, załączane ze stanowiska obsługi autopompy. |  |
| 3.34. | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z czteroma lub dwoma reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznej mocy minimum 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, Wysuwany pneumatycznie, zasilany z układu pneumatycznego samochodu . - Obrotowy maszt zabudowany na stałe. - Wysokości min. 4,5 m od podłoża z możliwością regulacji obrotu i pochyłu o kąt, co najmniej 0-135o w obie strony. - Sterowanie masztem z poziomu podłoża. - Automatyczna funkcja składania masztu, złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania. - Dodatkowo zainstalowana w kabinie kierowcy kontrolka wysunięcia masztu. - Zabezpieczenie masztu przez samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównościach. - Oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m). - Maszt musi posiadać zainstalowane automatyczne przełączanie zasilania z 24V na zasilanie z agregatu prądotwórczego-230V |  |
| 3.35. | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającego na koszt wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego montażu sprzętu dodatkowego, przy wykorzystaniu mocowań dostarczonych przez wykonawcę, bez wpływu na warunki gwarancji pojazdu. |  |
| 4. Wymagania dodatkowe |  |  |
| 4.1. | W terminie odbioru należy dostarczyć: - rysunki (zdjęcia) poglądowe, z wymiarami pojazdu (boki, przód, tył oraz dach), - schemat układu wodno- pianowego. |  |
| 4.2. | W terminie odbioru należy dostarczyć instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe w języku polskim. |  |
| 4.3. | Pojazd wyposażony, co najmniej w: 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową min. 2kg. środka gaśniczego, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 4.6. | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: -sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym -sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym -sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów -główny wyłącznik oświetlenia skrytek -sterowanie zraszaczami -sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy -kontrolka włączenia autopompy -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -wskaźnik niskiego ciśnienia -wskaźnik wysokiego ciśnienia Zamawiający dopuszcza zastosowanie płaskiego wyświetlacza wyświetlającego wszystkie ww. parametry. |  |
| 4.7. | Pojazd –wyposażony w zestaw sprzętu m.in : łom zwykły-1szt, łomo-wyciągacz-1szt, młotek 2 kg i 4 kg, po 1szt, siekiera 1szt, nożyce do drutu-1szt |  |
| 4.8. | Gwarancja: - na podwozie min. 36 miesiące - na zabudowę pożarniczą min. 36 miesiące Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne w ASO, koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych, bezpłatne naprawy w ramach gwarancji. |  |
| 4.9. | Min. 1 punkt serwisowy na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy nadwozia (wykaz należy załączyć do oferty). |  |
| 4.10. | Min. 3 punkty serwisowe podwozia na terenie RP (wykaz należy załączyć do oferty). |  |

UWAGA!:

*- Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*- Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia” lub równoważnymi sformułowaniami, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP)

*- Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny być traktowane, jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń, wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

data………...……

Podpis i pieczątka wykonawcy:……………………………………………